ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

На тема: ……………………………………………………………………..

Ученик: …………………., 12Б клас

Професия: код 481 „Компютърни науки“

Специалност: код 4810201 „Системно програмиране“

Ръководител консултант: ……………………….

град Стара Загора

2026 година

СЪДЪРЖАНИЕ

# 1. УВОД

## 1.1 Контекст и актуалност

Интернет на нещата (IoT — Internet of Things) е технологична парадигма, при която физически обекти са снабдени с процесори, сензори и мрежова свързаност, позволяваща им да събират и обменят данни без пряка намеса от страна на човека. Към 2025 г. в света функционират над 17 милиарда активни IoT устройства, а прогнозите на водещи аналитични компании предвиждат удвояване на тази бройка до 2030 г. Мониторингът на параметрите на средата — температура, влажност, качество на въздуха, осветеност и ниво на шум — е сред най-разпространените практически приложения в жилищни, образователни и офисни пространства.

В образователна среда подобна система носи пряка практическа стойност: позволява проследяване на микроклимата в класни стаи, детектиране на недостатъчна вентилация и вземане на информирани решения за отопление и охлаждане. Освен конкретния приложен ефект, изграждането на такава система обхваща ключови концепции от учебната програма по системно програмиране: вградени системи, мрежови протоколи, релационни бази данни, уеб и мобилна разработка.

## 1.2 Формулиране на проблема

В типична образователна или домашна среда суровите сензорни стойности са практически неизползваеми, ако не са: събирани непрекъснато и автоматично; съхранявани исторически за ретроспективен анализ; достъпни дистанционно от различни устройства; свързани с конкретни потребители и устройства чрез система за права; и визуализирани в разбираем потребителски интерфейс. Без централна мониторинг платформа показанията остават изолирани на хардуерното устройство, недостъпни за анализ с течение на времето и неизползваеми от множество потребители.

Настоящият проект адресира точно тези проблеми, като изгражда пълен технологичен pipeline — от физическото сензорно измерване до потребителски табла в уеб и мобилни приложения, с поддръжка на многопотребителска работа, ролева сигурност и одитируемост.

## 1.3 Цел на дипломния проект

Основната цел е да се проектира и реализира пълноценна IoT мониторинг платформа, която придобива телеметрия от сензорно оборудвани ESP32 контролери и я доставя надеждно и сигурно до потребителите чрез уеб и мобилни приложения. Проектът демонстрира прилагането на принципите на софтуерното инженерство при изграждането на реална, многослойна, пълностекова система, съответстваща на изискванията за технологична документация.

## 1.4 Очаквани резултати

- Функционираща IoT платформа, свързваща ESP32 контролер с уеб и мобилни клиенти

- REST API, покриващ пълния набор от функционални изисквания

- React уеб dashboard с реалновременни карти и исторически графики

- Android мобилно приложение с home-screen widget

- PostgreSQL база данни с пълна история на измерванията

- Ролева система за управление на достъпа с одитен журнал

- Документирана многослойна архитектура с тестово покритие

# 2. АНАЛИЗ И СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА

## 2.1 Анализ на предметната област

IoT системите за мониторинг на средата се характеризират с три основни компонента. Физическият слой включва сензори и микроконтролери, отговорни за измерване на физически величини. Комуникационният слой осигурява пренос на данните от устройствата до сървъра чрез подходящи мрежови протоколи. Приложният слой обхваща сървъри, бази данни и клиентски интерфейси за съхранение, обработка и визуализация.

Анализът на съществуващи решения показва ясен спектър от алтернативи. Grafana с InfluxDB предоставя богата визуализация, но изисква значителна инфраструктурна конфигурация. ThingSpeak предлага облачно съхранение, но е с ограничена гъвкавост при потребителски роли. AWS IoT Core и Azure IoT Hub са мощни промишлени решения, но са свързани с абонаментни разходи и висока сложност. Node-RED позволява бърза визуална оркестрация, но не предоставя потребителски модел и API. Настоящият проект избира изграждане на собствено решение — напълно контролируемо, локално разгъваемо, разбираемо до детайл и подходящо за образователни цели, без лицензионни ограничения.

## 2.2 Анализ на IoT протоколи и технологии

При избора на технологии за реализация са разгледани следните алтернативи:

| Технология | Алтернатива | Избор | Обосновка |
| --- | --- | --- | --- |
| Съобщителен протокол | HTTP polling | MQTT | По-малък overhead; pub/sub модел; decoupling на device от backend |
| MQTT брокер | HiveMQ, EMQ X | Eclipse Mosquitto | Лек, open-source, лесен за локална инсталация |
| База данни | InfluxDB, MongoDB | PostgreSQL | ACID гаранции; релационен модел за telemetry + бизнес обекти |
| Backend runtime | Python/Django, Go | Node.js + TypeScript | Event-driven I/O; статично типизиране; единен стек с frontend |
| Frontend framework | Vue, Angular | React 19 | Компонентна архитектура; голяма екосистема; hooks за state |
| Мобилна платформа | Flutter, React Native | Native Android/Kotlin | Стандартен Android стек; widget поддръжка; null-safety |
| Контейнеризация | Kubernetes, Vagrant | Docker Compose | Повторяемо локално разгъване; минимална сложност |

## 2.3 Потребителски роли

| Роля | Описание | Права за достъп |
| --- | --- | --- |
| Потребител | Краен потребител | Управление на профил; преглед само на назначените устройства; заявяване с паринг код; исторически данни |
| Администратор (is_admin) | Системен администратор | Пълен достъп до всички потребители, контролери, одитни записи и статистики; управление на роли; покана на потребители |
| Разработчик (is_dev) | Технически потребител | Debug capabilities; разширена системна информация за разработка и тестване |

## 2.4 Функционални изисквания

Функционалните изисквания произтичат от заданието за дипломния проект:

| ID | Функционално изискване | Статус |
| --- | --- | --- |
| ФИ-01 | Регистрация и вход на потребители с потребителско име, парола и e-mail. | ✅ |
| ФИ-02 | Разграничаване на потребителски роли (потребител / администратор / разработчик). | ✅ |
| ФИ-03 | Достъп на администратор до всички данни и функционалности. | ✅ |
| ФИ-04 | Събиране на данни от IoT устройство (ESP32 с пет типа сензори). | ✅ |
| ФИ-05 | Автоматично изпращане на данните към сървъра чрез MQTT протокол. | ✅ |
| ФИ-06 | Съхраняване на данните в PostgreSQL база данни. | ✅ |
| ФИ-07 | Визуализация на данните в уеб и мобилен интерфейс като таблици и графики. | ✅ |
| ФИ-08 | Обновяване на информацията в реално или почти реално време. | ✅ |
| ФИ-09 | Съхраняване и преглед на история от измерванията с дата и час. | ✅ |
| ФИ-10 | Обратна връзка при грешки или липсващи данни. | ✅ |

Допълнително са реализирани: регистрация на IoT контролери с 5-цифрен паринг код; управление на потребителско-контролерни отношения; одитен журнал; системен здравен статус.

## 2.5 Нефункционални изисквания

### 2.5.1 Сигурност

Паролите се съхраняват само като хешове с алгоритъма scrypt — memory-hard функция, устойчива на GPU-базирани brute-force атаки. Device-level isolation гарантира, че всеки потребител вижда само устройствата, назначени му в таблицата user_controllers. Всички чувствителни операции се записват в одитен журнал с информация за актьора, действието, IP адреса и браузъра.

### 2.5.2 Производителност

Системата трябва да ingests телеметрия с латентност под 1 секунда. Уеб dashboard-ът се обновява автоматично на всеки 30 секунди. Таблицата readings е индексирана по (device_id, ts DESC) за ефективни заявки при пагинация и исторически преглед.

### 2.5.3 Надеждност

PostgreSQL гарантира ACID свойства. Firmware-ът на ESP32 включва логика за повторно свързване при загуба на Wi-Fi или MQTT. Health endpoint предоставя статус на системата в реално време.

### 2.5.4 Поддържаемост

Монорепо структурата с npm workspaces осигурява единна точка за управление на зависимостите. Споделеният пакет shared-types гарантира консистентност на TypeScript типовете между backend и frontend. Промените в схемата се управляват чрез версионирани SQL миграции.

# 3. АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМАТА И ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ

## 3.1 Многослойна архитектура

Системата следва строго разслоена архитектура (layered architecture), при която всеки слой има ясно определена отговорност и комуникира само с непосредствено съседните слоеве. Тази организация подобрява поддържаемостта, позволява независима мащабируемост и улеснява изолираното тестване на всеки компонент.

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│               ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН СЛОЙ                        │

│    React уеб dashboard    │    Android приложение         │

└──────────────┬────────────────────────┬───────────────────┘

│   HTTP / REST JSON      │

┌──────────────▼────────────────────────▼───────────────────┐

│              API СЛОЙ — Express REST сървър                │

│   auth  │  profile  │  users  │  controllers  │  readings  │

│                audit  │  health                            │

└─────────────────────────────┬──────────────────────────────┘

│   SQL (pg pool)

┌─────────────────────────────▼──────────────────────────────┐

│          СЛОЙ ЗА СЪХРАНЕНИЕ — PostgreSQL 16                 │

│  readings  │  users  │  controllers  │  user_controllers   │

│                        audit_logs                          │

└─────────────────────────────▲──────────────────────────────┘

│   INSERT

┌─────────────────────────────┴──────────────────────────────┐

│         INGEST СЛОЙ — MQTT Worker (Node.js/TS)              │

└─────────────────────────────▲──────────────────────────────┘

│   MQTT subscribe

┌─────────────────────────────┴──────────────────────────────┐

│       КОМУНИКАЦИОНЕН СЛОЙ — Eclipse Mosquitto               │

└─────────────────────────────▲──────────────────────────────┘

│   MQTT publish (JSON)

┌─────────────────────────────┴──────────────────────────────┐

│         ХАРДУЕРЕН СЛОЙ — ESP32 + сензори                    │

│   DHT22  │  BH1750  │  MQ-135  │  MAX4466  (I²C / ADC)     │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘

Разделянето на слоевете носи конкретни архитектурни ползи. Хардуерният слой не знае нищо за API структурата или базата данни — той само публикува JSON към MQTT брокера. Ingest слоят е отделен Node.js процес, изолиран от API слоя — дори при временна недостъпност на API-а, телеметрията продължава да се записва. API слоят обслужва само клиентски заявки и не е зависим от MQTT. Всяка от тези граници може да бъде мащабирана или подменена независимо.

## 3.2 Монорепо структура и файлова организация

Кодовата база е организирана като монорепо с npm workspaces — единно хранилище, съдържащо всички компоненти. Тази организация позволява споделяне на TypeScript типове между frontend и backend, единна конфигурация на зависимостите и улеснено управление на свързаните пакети.

Iot-Monitoring/

├── .env                           # Глобална конфигурация

├── package.json                   # Root npm workspace

├── README.md  /  READMEBG.md

├── PROJECT_THEORY_GUIDE.md

│

├── backend/

│   ├── Dockerfile

│   ├── scripts/migrate.ts         # Миграционен скрипт

│   ├── sql/                       # 001–009 SQL миграции

│   └── src/

│       ├── api.ts                 # Express HTTP сървър (entry point)

│       ├── ingest.ts              # MQTT subscriber + DB writer

│       ├── api.test.ts            # Backend API тестове

│       ├── ingest.test.ts         # Ingest тестове

│       └── api/

│           ├── common.ts          # Споделени middleware

│           └── routes/            # auth, profile, users,

│                                  #   controllers, readings, audit

├── frontend/

│   ├── vite.config.ts

│   ├── tailwind.config.js

│   └── src/

│       ├── App.tsx / main.tsx

│       ├── api/                   # HTTP клиент (Axios)

│       ├── i18n/en.ts             # Английски речник

│       ├── i18n/bg.ts             # Български речник

│       ├── components/

│       │   ├── Dashboard.tsx      # Dashboard контейнер

│       │   ├── dashboard/         # Header, StatusBar, Charts,

│       │   │                      #   SensorGrid, ClaimModal

│       │   ├── AdminDashboard.tsx # Admin контейнер

│       │   ├── admin/             # Users, Controllers, Assignments

│       │   ├── AuditLogs.tsx

│       │   └── SystemHealth.tsx

│       ├── utils/                 # Utility функции

│       └── types/                 # Frontend-специфични типове

├── packages/

│   └── shared-types/src/models/  # Reading, User, Controller, AuditLog

├── infra/

│   ├── docker-compose.yml         # Mosquitto + PostgreSQL + Adminer

│   └── mosquitto/mosquitto.conf

├── device/esp32/init/init.ino     # ESP32 Arduino firmware

└── mobile/app/src/main/           # Android Kotlin приложение

## 3.3 Пълен поток на данните (end-to-end)

Разбирането на пълния поток на данните е централно за описанието на системата. Именно той показва, че системата не е просто четец на сензори, а пълноценен pipeline с придобиване, пренос, валидация, съхранение, авторизация и презентация. Данните преминават през следните 12 стъпки:

1. Физическите сензори измерват параметрите на средата

(температура, влажност, осветеност, звук, качество на въздуха)

2. ESP32 чете сензорните стойности периодично

(telemetry interval: 5000 ms)

3. Firmware-ът пакетира измерванията в JSON payload:

{ "t": 24.5, "h": 61.2, "lux": 1200, "sound": 430, "aq": 780 }

4. ESP32 публикува JSON към MQTT брокера:

Topic: iot/esp32/telemetry

5. Mosquitto брокерът приема и форвардира съобщението

(device не знае нищо за backend структурата)

6. Backend ingest worker получава съобщението (subscribe)

7. Worker извлича device_id от MQTT топика:

iot/[device_id]/telemetry  →  device_id = 'esp32'

8. Worker парсва JSON и записва ред в таблица readings:

INSERT INTO readings (device_id, temperature_c, humidity_pct ...)

9. Клиент (web / mobile) изпраща HTTP заявка:

GET /api/latest/esp32  (с header x-user-id: 42)

10. API middleware проверява автентикацията и device access правата:

SELECT uc.* FROM user_controllers uc

JOIN controllers c ON c.id = uc.controller_id

WHERE uc.user_id = $1 AND c.device_id = $2

11. API изпълнява заявка към PostgreSQL и връща JSON отговор

12. Клиентът рендерира данните като карти, графики и таблици

## 3.4 MQTT протокол — избор и обосновка

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) е лек publish/subscribe протокол, разработен специално за IoT устройства с ограничени ресурси и нестабилни мрежи. В сравнение с HTTP polling, MQTT има заглавка от само 2 байта (при HTTP overhead е стотици байта), не изисква постоянна HTTP връзка и позволява асинхронно event-driven публикуване.

Broker-базираният модел е архитектурно решаващ: ESP32 не знае нищо за backend структурата, API маршрутите или схемата на базата данни. Той само публикува телеметрия към брокера. Това decoupling позволява пълна промяна на backend-а без каквато и да е промяна във firmware-а на устройството — съществено качество при итеративна разработка.

## 3.5 Диаграма на последователността — Telemetry Ingestion

ESP32             Mosquitto         Ingest Worker      PostgreSQL

│                  │                    │                │

│──publish(JSON)──▶│                    │                │

│                  │──forward message──▶│                │

│                  │                    │──parse topic───│

│                  │                    │──parse JSON────│

│                  │                    │──INSERT──────▶ │

│                  │                    │◀─ack ──────────│

│                  │                    │                │

│   (next interval, 5 sec)              │                │

│──publish(JSON)──▶│                    │                │

│                  │ ...                │                │

## 3.6 Диаграма на последователността — User Login

Client (Web/Mobile)          REST API             PostgreSQL

│                         │                     │

│──POST /api/auth/login──▶│                     │

│   {email, password}      │                     │

│                         │──SELECT user─────▶  │

│                         │◀─ user row ─────────│

│                         │──scrypt verify───── │

│                         │──INSERT audit_log──▶│

│◀── {userId, username} ──│                     │

│   (header: x-user-id)   │                     │

## 3.7 Диаграма на последователността — Device Claiming

Client (Web/Mobile)          REST API              PostgreSQL

│                         │                      │

│──POST /api/controllers/claim──────────────────▶│

│   {pairingCode: '12345'} │                      │

│                         │──SELECT controller───▶│

│                         │   WHERE pairing_code = '12345'

│                         │◀─ controller row ─────│

│                         │──INSERT user_controllers─▶│

│                         │──INSERT audit_log────▶│

│◀── {success: true} ─────│                      │

## 3.8 Проектиране на базата данни

### 3.8.1 Концептуален ER модел

┌──────────┐    ┌────────────────────┐    ┌─────────────────┐

│  users   │────│  user_controllers  │────│   controllers   │

│──────────│ 1:N│────────────────────│N:1 │─────────────────│

│ id (PK)  │    │ user_id  (FK)      │    │ id (PK)         │

│ username │    │ controller_id (FK) │    │ device_id       │

│ email    │    │ label              │    │ label           │

│ password │    │ created_at         │    │ pairing_code    │

│ role     │    └────────────────────┘    └────────┬────────┘

│ is_admin │                                        │ 1:N

│ is_dev   │                              ┌─────────▼────────┐

│ ...      │                              │    readings      │

└────┬─────┘                              │──────────────────│

│ 1:N                                │ id (PK)          │

┌────▼─────────┐                          │ device_id        │

│  audit_logs  │                          │ ts               │

│──────────────│                          │ temperature_c    │

│ id (PK)      │                          │ humidity_pct     │

│ actor_id (FK)│                          │ lux              │

│ action       │                          │ sound            │

│ entity_type  │                          │ sound_dbfs       │

│ ip_address   │                          │ air_quality_raw  │

│ created_at   │                          │ air_baseline_pct │

└──────────────┘                          └──────────────────┘

### 3.8.2 Таблица readings

Съхранява всички телеметрични измервания. Индексирана по (device_id, ts DESC) за ефективни заявки.

| Колона | Тип данни | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL PRIMARY KEY | Уникален идентификатор на записа |
| device_id | VARCHAR(64) NOT NULL | Идентификатор на ESP32 устройството |
| ts | TIMESTAMP DEFAULT NOW() | Времеви печат на измерването |
| temperature_c | DECIMAL(5,2) | Температура в °C |
| humidity_pct | DECIMAL(5,2) | Относителна влажност в % |
| lux | INTEGER | Осветеност в лукс (raw) |
| sound | INTEGER | Звук — raw ADC стойност (0–4095) |
| sound_dbfs | DECIMAL(6,2) | Звук в dBFS (изчислена) |
| sound_est_spl | DECIMAL(6,2) | Приблизително SPL в dB |
| air_quality_raw | INTEGER | Качество на въздуха — raw ADC (MQ-135) |
| air_baseline_pct | DECIMAL(5,2) | Качество на въздуха в % спрямо базова стойност |

### 3.8.3 Таблица users

Съхранява потребителски акаунти. Паролата се записва само като scrypt хеш.

| Колона | Тип данни | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | SERIAL PRIMARY KEY | Уникален идентификатор |
| username | VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL | Потребителско име |
| email | VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL | Имейл адрес |
| password | TEXT NOT NULL | scrypt хеш (оригиналът не се пази) |
| role | TEXT DEFAULT 'user' | Роля: user / admin / dev |
| is_admin | BOOLEAN DEFAULT FALSE | Флаг за административни права |
| is_dev | BOOLEAN DEFAULT FALSE | Флаг за права на разработчик |
| invited_by | INTEGER → users.id | Кой е поканил потребителя (FK) |
| must_change_password | BOOLEAN DEFAULT FALSE | Принудителна смяна при следващ вход |
| created_at | TIMESTAMP DEFAULT NOW() | Дата на регистрация |

### 3.8.4 Таблица controllers

Регистрира IoT контролерите с уникален device_id и автоматично генериран 5-цифрен pairing_code. Картографира суровия device_id от MQTT топика към управляем, заявяем обект.

### 3.8.5 Таблица user_controllers

Свързваща таблица (Many-to-Many) между потребители и контролери. Позволява на един потребител да следи множество устройства и обратно. Полето label позволява персонализирано именуване на устройство за всеки потребител.

### 3.8.6 Таблица audit_logs

Записва всички чувствителни действия: вход, смяна на парола, заявяване на устройство, изтриване на потребител. Всеки запис включва actor_id, action, entity_type/entity_id, IP адрес, user agent и JSONB поле metadata.

## 3.9 Миграционна система

| Миграция | Промяна в схемата |
| --- | --- |
| 001_create_audit_logs.sql | Създаване на таблица audit_logs |
| 002_add_user_role.sql | Добавяне на колона role в таблица users |
| 004_add_user_is_admin.sql | Добавяне на булев флаг is_admin |
| 005_add_user_invite_fields.sql | Полета invited_by, invited_at, must_change_password |
| 006_add_sound_dbfs.sql | Добавяне на sound_dbfs в readings |
| 007_add_sound_est_spl.sql | Добавяне на sound_est_spl в readings |
| 008_add_air_baseline_pct.sql | Добавяне на air_baseline_pct в readings |
| 009_rename_co2_ppm.sql | Преименуване co2_ppm → air_quality_raw |

# 4. РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРНОТО РЕШЕНИЕ

## 4.1 Използвани технологии, езици и среди за разработка

| Слой | Технология | Версия | Защо е избрана |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство | ESP32 (Xtensa LX6 dual-core) | — | Нискоценов MCU с вграден Wi-Fi/BT; голяма екосистема; достатъчна изчислителна мощ за firmware + TCP/IP стек |
| Устройство | Arduino C++ / IDE | 2.x | Опростена firmware разработка; богати библиотеки за сензори |
| Мрежа | MQTT / Eclipse Mosquitto | 2.x | Pub/sub; малък overhead; decoupling на device от backend |
| Инфраструктура | Docker Compose | 4.x | Повторяемо локално разгъване; изолация на услугите |
| База данни | PostgreSQL | 16 | ACID; релационен модел за телеметрия + бизнес обекти |
| Backend | Node.js + TypeScript | 20 / 5.x | Event-driven I/O; статично типизиране; npm ecosystem |
| Backend | Express.js | 4.x | Лек HTTP framework; модулни route handlers |
| Frontend | React 19 + Vite | 19 / 5.x | Компонентна архитектура; бърз HMR; hooks за state |
| Frontend | Tailwind CSS | 3.x | Utility-first; бърза изградба на dashboard layouts |
| Frontend | Recharts | 2.x | D3.js-базирани chart компоненти за времеви серии |
| Мобилно | Android / Kotlin | SDK 26+ | Null-safety; стандартен стек; widget поддръжка |
| Мобилно | Retrofit + OkHttp | 2.9 / 4.x | Interface-базиран REST клиент; interceptors за headers |
| Тестване | Vitest + supertest | 1.x | Бърз test framework за Node.js/TypeScript |

## 4.2 Хардуерен модул — ESP32 Firmware

Firmware-ът е реализиран като Arduino sketch в device/esp32/init/init.ino. Простата единофайлова структура е подходяща за прототип — firmware логиката е достатъчно компактна, за да остане разбираема в един файл. При нарастване на сложността тя може да се разшири в отделни файлове за: мрежова инициализация, сензорни драйвери, MQTT публикуване и конфигурационни константи.

Свързаните сензори са: DHT22 за температура и влажност (1-wire протокол), BH1750 за осветеност (I²C интерфейс), MQ-135 за качество на въздуха (аналогов изход, ADC), MAX4466 за звук (аналогов микрофонен усилвател, ADC). Firmware-ът изчислява производни стойности: dBFS и приблизително SPL за звука; air_baseline_pct за качеството на въздуха спрямо калибрирана базова стойност.

// device/esp32/init/init.ino — основна логика

void loop() {

// Четене от сензорите

float t   = dht.readTemperature();

float h   = dht.readHumidity();

float lux = lightMeter.readLightLevel();   // BH1750 I2C

int sound = analogRead(MIC_PIN);            // MAX4466 ADC

int aq    = analogRead(MQ135_PIN);          // MQ-135 ADC

// Изграждане на JSON payload

StaticJsonDocument<256> doc;

doc["t"] = t;   doc["h"] = h;   doc["lux"] = lux;

doc["sound"] = sound;           doc["aq"]   = aq;

doc["sound_dbfs"]       = computeDbfs(sound);

doc["air_baseline_pct"] = computeAirPct(aq);

// Публикуване към MQTT брокера

char buf[256];

serializeJson(doc, buf);

mqttClient.publish(MQTT_TOPIC, buf);

delay(5000);   // 5-секунден telemetry interval

}

## 4.3 MQTT Ingest Worker

Модулът backend/src/ingest.ts е отделен Node.js процес, абониран за конфигурирания MQTT топик. Разделянето от API сървъра осигурява fault tolerance — при временна недостъпност на API-а, телеметрията продължава да се записва в базата данни. При получаване на съобщение worker-ът: извлича device_id от MQTT топика; парсва JSON payload-а; map-ва полетата към колоните на таблица readings; вмъква нов ред в PostgreSQL.

// backend/src/ingest.ts — обработка на MQTT съобщения

client.on('message', async (topic, payload) => {

// Извличане на device_id от топика: 'iot/esp32/telemetry' -> 'esp32'

const deviceId = topic.split('/')[1];

const data     = JSON.parse(payload.toString());

await pool.query(

`INSERT INTO readings

(device_id, temperature_c, humidity_pct, lux,

sound, sound_dbfs, sound_est_spl,

air_quality_raw, air_baseline_pct)

VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9)`,

[deviceId,

data.t,    data.h,               data.lux,

data.sound, data.sound_dbfs ?? null, data.sound_est_spl ?? null,

data.aq,    data.air_baseline_pct ?? null]

);

});

## 4.4 Backend REST API

API сървърът (backend/src/api.ts) е изграден с Express.js и организиран в шест route модула. Авторизацията се осъществява чрез middleware, което чете заглавката x-user-id и прилага ролеви проверки. Важна архитектурна бележка: текущият механизъм с x-user-id е опростен подход, подходящ за прототип и контролирана среда, но не за продукционна среда — заместването с JWT токени е приоритетно бъдещо подобрение.

// backend/src/api/common.ts — middleware за авторизация

export async function requireAuth(req, res, next) {

const userId = req.headers['x-user-id'];

if (!userId) return res.status(401).json({ error: 'Unauthorized' });

const { rows } = await pool.query(

'SELECT * FROM users WHERE id = $1', [userId]

);

if (!rows[0]) return res.status(401).json({ error: 'User not found' });

req.user = rows[0];

next();

}

export function requireAdmin(req, res, next) {

if (!req.user?.is_admin)

return res.status(403).json({ error: 'Forbidden' });

next();

}

Пълен списък на реализираните API endpoints:

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Регистрация на нов потребител |
| POST | /api/auth/login | Вход — връща userId при успех |
| GET | /api/me | Профил на текущия потребител |
| PATCH | /api/me | Актуализиране на профилни данни |
| PATCH | /api/me/password | Промяна на парола |
| DELETE | /api/me | Изтриване на собствен акаунт |
| GET | /api/users | Списък потребители (admin) |
| GET | /api/users/:userId | Профил на потребител (admin) |
| PATCH | /api/users/:userId | Редакция на потребител (admin) |
| DELETE | /api/users/:userId | Изтриване на потребител (admin) |
| PATCH | /api/users/:userId/role | Промяна на роля (admin) |
| POST | /api/admin/users/invite | Покана на потребител (admin) |
| POST | /api/users/refer | Препоръчване на потребител |
| GET | /api/controllers | Списък на контролери (admin) |
| GET | /api/controllers/available-devices | Налични незаявени устройства |
| POST | /api/controllers | Създаване на контролер (admin) |
| POST | /api/controllers/claim | Заявяване с паринг код |
| DELETE | /api/controllers/:id | Изтриване на контролер (admin) |
| GET | /api/users/:userId/controllers | Контролери на потребител |
| POST | /api/users/:userId/controllers | Назначаване на контролер |
| PATCH | /api/users/:userId/controllers/:id | Преименуване на назначение |
| DELETE | /api/users/:userId/controllers | Премахване на назначение |
| GET | /api/devices | Списък на известни устройства |
| GET | /api/latest/:deviceId | Последно показание за устройство |
| GET | /api/history/:deviceId | Исторически данни по часове |
| GET | /api/readings | Пагинирани данни с филтриране |
| GET | /api/audit | Одитни записи (admin) |
| DELETE | /api/audit | Изчистване на одитни записи (admin) |
| GET | /api/admin/health | Системен здравен статус (admin) |

## 4.5 Логика за търсене и филтриране

Endpoint-ът GET /api/readings поддържа гъвкава поле-базирана логика за търсене, която показва, че системата не само събира данни, но и поддържа аналитичен достъп. Поддържаните синтаксисни форми са:

| Синтаксис | Пример | Описание |
| --- | --- | --- |
| d:стойност | d:esp32 | Точно или частично съвпадение по device_id |
| t:>стойност / t:<стойност | t:>25 | Температура по-голяма/малка от стойност |
| h:>стойност / h:<стойност | h:<70 | Влажност по-голяма/малка от стойност |
| s:min-max | s:500-800 | Звук в диапазон min–max |
| lux:>стойност | lux:>1000 | Осветеност над стойността в лукс |
| ts:дата | ts:2025-03-15 | Филтриране по конкретна дата |
| sort=поле&dir=asc/desc | sort=temperature_c&dir=desc | Сортиране по поле |
| limit=N&offset=M | limit=50&offset=100 | Пагинация на резултатите |

## 4.6 React уеб приложение

Уеб клиентът е изграден с React 19 и Vite, стилизиран с Tailwind CSS. Приложението поддържа интернационализация (i18n) с отделни речници за английски (i18n/en.ts) и български (i18n/bg.ts) — файлово-базиран подход, лесен за поддръжка при разрастване на интерфейса.

Dashboard компонентите (frontend/src/components/dashboard/) включват: Header — заглавна лента с навигация; StatusBar — индикатор за свързаност и последно обновяване; SensorGrid — мрежа от карти с текущите стойности; Charts — Recharts времеви серии за исторически данни; ClaimModal — форма за заявяване с паринг код. Admin компонентите (frontend/src/components/admin/) включват панели за управление на потребители, контролери и назначения. AuditLogs.tsx предоставя преглед и филтриране на одитни записи. SystemHealth.tsx показва оперативни статистики за администратори.

Dashboard-ът се обновява автоматично на всеки 30 секунди чрез setInterval:

// frontend/src/components/Dashboard.tsx

useEffect(() => {

if (!deviceId) return;

const load = async () => {

const [latest, history] = await Promise.all([

api.getLatest(deviceId),

api.getHistory(deviceId, selectedHours),

]);

setLatest(latest);

setHistory(history);

};

load();

const interval = setInterval(load, 30_000);

return () => clearInterval(interval);  // cleanup on unmount

}, [deviceId, selectedHours]);

## 4.7 Android мобилно приложение

Мобилният клиент е нативно Android приложение, написано на Kotlin с Gradle Kotlin DSL build система. Retrofit с OkHttp interceptor осигурява HTTP комуникацията. Заявките включват заглавките x-user-id за идентификация и x-client: mobile за разграничаване на мобилния клиент от уеб клиента.

Приложението реализира всички функционалности на уеб клиента: вход и регистрация, преглед на устройства и сензорни показания, исторически данни, заявяване на контролери с паринг код и пълна административна функционалност. Допълнително е реализиран home-screen widget, деклариран в AndroidManifest.xml — позволява бърз преглед на последните показания директно от началния екран на устройството без отваряне на приложението.

## 4.8 Споделени TypeScript типове

Пакетът packages/shared-types/ съдържа TypeScript интерфейси, използвани едновременно от frontend и backend. Тази архитектурна решение елиминира дублирането на дефиниции и гарантира type safety при API комуникацията — при промяна на API response структурата TypeScript компилаторът ще открие несъответствията на двата края.

// packages/shared-types/src/models/index.ts

export interface Reading {

id: number;  device_id: string;  ts: string;

temperature_c: number | null;    humidity_pct: number | null;

lux: number | null;              sound: number | null;

sound_dbfs: number | null;       sound_est_spl: number | null;

air_quality_raw: number | null;  air_baseline_pct: number | null;

}

export interface User {

id: number;  username: string;  email: string;

role: string;  is_admin: boolean;  is_dev: boolean;

}

export interface Controller {

id: number;  device_id: string;

label: string | null;  pairing_code: string | null;

}

export interface AuditLog {

id: number;  actor_id: number | null;  actor_email: string | null;

action: string;  entity_type: string;  entity_id: string | null;

metadata: Record<string, unknown> | null;

ip_address: string | null;  created_at: string;

}

## 4.9 Инфраструктура и разгъване

# Стандартен workflow за локално разгъване:

# 1. Инсталиране на зависимостите

npm install

# 2. Компилиране на споделените TypeScript типове

npm run build:types

# 3. Стартиране на инфраструктурата (Mosquitto + PostgreSQL + Adminer)

cd infra && docker compose up -d

# 4. Изпълнение на SQL миграциите

npm run migrate -w backend

# 5. Стартиране на всички приложни процеси

npm run dev:all

# Резултат:

#   Уеб приложение:  http://localhost:5173

#   REST API:        http://localhost:3000

#   Adminer (DB UI): http://localhost:8080

#   MQTT брокер:     localhost:1883

# 5. СИГУРНОСТ И НАДЕЖДНОСТ

## 5.1 Модел за сигурност

### 5.1.1 Хеширане на пароли

Системата използва Node.js вградения алгоритъм scrypt за хеширане на пароли. Scrypt е memory-hard функция — изисква значително количество оперативна памет при изчислението, което я прави устойчива на GPU-базирани brute-force атаки. Оригиналната парола никога не се записва. При вход системата хешира въведената парола и я сравнява с хеша в базата данни. Това е реална силна страна на проекта и трябва да се разграничи ясно от слабите страни.

### 5.1.2 Ролева система (RBAC)

Три нива на достъп — потребител, администратор, разработчик — прилагат принципа на минимален необходим достъп (principle of least privilege). Middleware функциите requireAuth и requireAdmin се прилагат последователно на всеки endpoint, изискващ специални права.

### 5.1.3 Device-level isolation

Потребителят вижда само устройствата, назначени му в таблицата user_controllers. При всяка заявка за данни от устройство API проверява: SELECT uc.* FROM user_controllers uc JOIN controllers c ON c.id = uc.controller_id WHERE uc.user_id = $1 AND c.device_id = $2. Системата не излага данните от едно устройство на несвързани потребители.

### 5.1.4 Одитен журнал

Всички чувствителни операции се записват в таблица audit_logs: вход в системата, смяна на парола, заявяване на устройство, изтриване на потребител, промяна на роля. Всеки запис включва actor_id, action, entity_type, IP адрес и browser user agent. Одитният журнал предоставя пълна проследяемост и е достъпен само за администратори.

## 5.2 Текущи ограничения в сигурността

При документирането на системата е важно да се представят честно и ограниченията. Текущият механизъм за идентификация използва заглавката x-user-id — опростен подход, удобен за разработка и приемлив за прототип в контролирана среда, но неподходящ за продукционна среда. Нападателят, знаещ userId на потребител, може да се представи за него. Не е реализирано TLS криптиране на MQTT комуникацията при локална разработка. Липсва rate limiting на API заявките.

## 5.3 Надеждност

PostgreSQL гарантира ACID свойства при записване на данните — всяка INSERT операция е атомарна и трайна. Firmware-ът на ESP32 включва логика за автоматично повторно свързване при загуба на Wi-Fi или MQTT връзка. Health endpoint (GET /api/admin/health) предоставя оперативен статус на системата в реално време. Разделянето на ingest worker-а от API сървъра означава, че при временен срив на API-а телеметрията продължава да се записва.

# 6. ТЕСТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ

## 6.1 Стратегия за тестване

Проектът следва многослойна стратегия за тестване, покриваща backend, frontend и Android компонентите. Подходът е опи сан честно като частично автоматизирано покритие — пълно end-to-end покритие от физическото устройство до клиентите е идентифицирано като приоритетно бъдещо подобрение.

## 6.2 Backend тестове

Backend тестовете използват Vitest и supertest, изпълнявани срещу реална тестова база данни. Файловете backend/src/api.test.ts и backend/src/ingest.test.ts покриват: автентикация (регистрация, вход, неуспешен вход), защитени endpoints (401/403 при липсващ/недостатъчен достъп), CRUD операции с данни, ingest логика при получаване на MQTT съобщения.

// backend/src/api.test.ts — примерни тестове

describe('POST /api/auth/login', () => {

it('връща 401 при невалидни данни', async () => {

const res = await request(app)

.post('/api/auth/login')

.send({ email: 'wrong@test.com', password: 'bad' });

expect(res.status).toBe(401);

});

it('връща userId при успешен вход', async () => {

const res = await request(app)

.post('/api/auth/login')

.send({ email: testUser.email, password: testUser.rawPassword });

expect(res.status).toBe(200);

expect(res.body.userId).toBeDefined();

});

});

describe('GET /api/latest/:deviceId', () => {

it('връща 401 без x-user-id header', async () => {

const res = await request(app).get('/api/latest/test-device');

expect(res.status).toBe(401);

});

});

## 6.3 Frontend тестове

Frontend тестовете с Vitest + React Testing Library покриват utility функциите в utils/ — изчислителна логика за интерпретация на сензорни стойности и feature flags. API клиентът се тества с mock HTTP responses.

## 6.4 Android тестове

Мобилните тестове се изпълняват с Gradle test задача. Покриват repository слоя и utility функциите на Android приложението.

## 6.5 Ръчна end-to-end верификация

Системата е тествана ръчно в реална среда с физическо ESP32 устройство, свързано към реални сензори и публикуващо телеметрия към локален Mosquitto брокер. Верифицирани са: пълният поток от сензорно измерване до визуализация в уеб dashboard; регистрация и вход на потребители; заявяване на контролер с паринг код; исторически данни и графики; Android widget с последни показания.

# 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## 7.1 Обобщение на постигнатите резултати

В рамките на дипломния проект е проектирана и реализирана пълноценна IoT мониторинг платформа, покриваща целия технологичен стек от хардуерно ниво до потребителски интерфейс. Всички десет функционални изисквания от заданието са изпълнени:

- ФИ-01: Регистрация и вход с потребителско име, парола и e-mail; паролата е хеширана с scrypt

- ФИ-02: Ролева система с три нива — потребител, администратор (is_admin), разработчик (is_dev)

- ФИ-03: Пълен административен достъп чрез специализиран панел и разширени API endpoints

- ФИ-04: ESP32 събира данни от пет типа сензори (DHT22, BH1750, MQ-135, MAX4466) на всеки 5 секунди

- ФИ-05: MQTT pub/sub чрез Eclipse Mosquitto — автоматично изпращане без ръчна намеса

- ФИ-06: Трайно съхранение в PostgreSQL с пълен исторически запис и версионирани миграции

- ФИ-07: React уеб dashboard с карти, Recharts графики и пагинирани таблици; Android мобилен клиент

- ФИ-08: Автоматично обновяване на всеки 30 секунди без ръчно презареждане

- ФИ-09: Пълна история с поле-базирано филтриране, сортиране и пагинация

- ФИ-10: Обратна връзка при грешки, липсващи данни, недостъпни устройства и изтекла сесия

## 7.2 Оценка на изпълнението спрямо целите

Основната цел — изграждане на пълен IoT monitoring pipeline — е постигната и верифицирана в реална среда. Монорепо структурата с npm workspaces, споделените TypeScript типове и версионираните миграции демонстрират съзнателно прилагане на добри практики при организация на комплексен full-stack проект. Архитектурата ясно разделя отговорностите между слоевете, което улеснява поддръжката и разширяемостта.

Основният съзнателен компромис е опростеният механизъм за идентификация (x-user-id заглавка вместо JWT). Тази решение е взета съзнателно — намалява имплементационната сложност и е напълно приемлива за образователен прототип в контролирана мрежова среда, но трябва да бъде заменена преди продукционно разгъване.

## 7.3 Предложения за бъдещо развитие

- Замяна на header-базираната идентификация с JWT токени или secure cookie sessions

- SSL/TLS криптиране на MQTT комуникацията между ESP32 и Mosquitto брокера

- Push нотификации при прагови стойности на сензорите (напр. температура > 30°C, лошо качество на въздуха)

- Heartbeat механизъм за автоматично детектиране на offline устройства

- Исторически анализ с агрегирани данни — средни стойности, мин./макс. по произволен период

- Аномалия детекция за предупреждение при необичайни показания

- Интеграция с облачни IoT платформи (AWS IoT Core, Azure IoT Hub) за по-широко разгъване

- Пълно end-to-end тестово покритие от устройство до клиент

- Rate limiting, input validation и HTTPS при продукционна конфигурация

# 8. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Литературните източници са наредени по азбучен ред на фамилното ime на автора или по наименованието на организацията при официални документи.

- Android Developers. AppWidget Overview. Google LLC, 2024. [онлайн] https://developer.android.com/develop/ui/views/appwidgets [прегледан 10.03.2026]

- Банков, М. Интернет на нещата — концепции и приложения. Техника, София, 2022. ISBN 978-954-03-0124-7

- Docker Inc. Docker Compose Documentation. 2024. [онлайн] https://docs.docker.com/compose/ [прегледан 10.03.2026]

- Eclipse Foundation. Eclipse Mosquitto — An Open Source MQTT Broker. 2023. [онлайн] https://mosquitto.org/documentation/ [прегледан 10.03.2026]

- Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual. Version 5.2. Espressif Systems, 2024.

- Expressjs.com. Express 4.x API Reference. OpenJS Foundation, 2023. [онлайн] https://expressjs.com/en/4x/api.html [прегледан 15.02.2026]

- IETF RFC 7914. The scrypt Password-Based Key Derivation Function. IETF, 2016.

- JetBrains. Kotlin Programming Language — Official Documentation. JetBrains s.r.o., 2024. [онлайн] https://kotlinlang.org/docs/ [прегледан 20.02.2026]

- MQTT.org. MQTT Version 3.1.1 Protocol Specification. OASIS Standard, 2014. [онлайн] https://mqtt.org/mqtt-specification/

- Node.js Foundation. Node.js v20 Documentation. OpenJS Foundation, 2023. [онлайн] https://nodejs.org/docs/latest-v20.x/api/ [прегледан 15.02.2026]

- npm. npm Workspaces Documentation. OpenJS Foundation, 2023. [онлайн] https://docs.npmjs.com/cli/v9/using-npm/workspaces [прегледан 15.02.2026]

- PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 16 Documentation. 2023. [онлайн] https://www.postgresql.org/docs/16/ [прегледан 20.01.2026]

- React. React v19 — What's New. Meta Open Source, 2024. [онлайн] https://react.dev/blog/2024/12/05/react-19 [прегледан 20.01.2026]

- Recharts. Recharts — Composable charting library built on React. 2023. [онлайн] https://recharts.org/en-US/ [прегледан 22.01.2026]

- ROHM Semiconductor. BH1750FVI Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC Datasheet. ROHM Co., Ltd., 2011.

- Square Inc. Retrofit 2 — A type-safe HTTP client for Android. 2023. [онлайн] https://square.github.io/retrofit/ [прегледан 20.02.2026]

- Tailwind Labs. Tailwind CSS v3 Documentation. 2023. [онлайн] https://tailwindcss.com/docs [прегледан 25.01.2026]

- Vite. Vite 5.0 Guide. Evan You, 2023. [онлайн] https://vitejs.dev/guide/ [прегледан 25.01.2026]

- Vitest. Vitest — A Vite-native testing framework. 2023. [онлайн] https://vitest.dev/ [прегледан 25.01.2026]

- Winsen Electronics. MQ-135 Gas Sensor Datasheet. Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd., 2014.

# 9. ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение А — Environment Variables

| Променлива | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| PGHOST | PostgreSQL хост | 127.0.0.1 |
| PGPORT | PostgreSQL порт | 5432 |
| PGDATABASE | Название на базата данни | iot |
| PGUSER | PostgreSQL потребителско име | iotuser |
| PGPASSWORD | PostgreSQL парола | secret |
| MQTT_URL | MQTT брокер URL | mqtt://localhost:1883 |
| MQTT_TOPIC | MQTT топик за телеметрия | iot/+/telemetry |
| PORT | API HTTP порт | 3000 |
| CORS_ORIGINS | Разрешени CORS origins | http://localhost:5173 |
| VITE_API_URL | API URL за React frontend | http://localhost:3000 |
| MOBILE_API_URL | API URL за Android клиент | http://192.168.x.x:3000 |

## Приложение Б — Качествени характеристики

Следната таблица обобщава как системата поддържа основните качествени характеристики:

| Характеристика | Как е осигурена | Текущи ограничения |
| --- | --- | --- |
| Поддържаемост | Монорепо; модулни routes; shared-types; SQL миграции | — |
| Мащабируемост | Decoupled MQTT ingest; DB-backed persistence; множество клиенти | Single-backend instance; без message buffering |
| Надеждност | ACID PostgreSQL; MQTT reconnect; health endpoint | Без offline sync за мобилен клиент |
| Сигурност | scrypt хеширане; RBAC; device isolation; audit logs | x-user-id вместо JWT; без TLS; без rate limiting |
| Използваемост | Dashboard карти; графики; мобилен достъп; widget; i18n | — |

## Приложение В — Екранни снимки

Следните позиции са запазени за екранни снимки на реализирания интерфейс, прилагани в окончателната версия на документа.

Фигура 1. Форма за вход и регистрация

Фигура 2. Главен Dashboard — SensorGrid с карти за всеки сензор

Фигура 3. Recharts времева серия — история на температурата

Фигура 4. DataTable — пагинирана таблица с поле-базирано търсене

Фигура 5. ClaimModal — заявяване на устройство с паринг код

Фигура 6. AdminDashboard — управление на потребители и контролери

Фигура 7. AuditLogs — преглед и филтриране на одитни записи

Фигура 8. SystemHealth — оперативни статистики за администратори

Фигура 9. Android мобилен клиент — Dashboard

Фигура 10. Android Home-Screen Widget — последни стойности