МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

IoT СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ДАННИ

С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ESP32, NODE.JS И REACT

Изготвил: Никола Бориславов Панайотов

Учебна година: 2025/2026

СЪДЪРЖАНИЕ

# 1. УВОД

Настоящата разработка описва проектирането и реализацията на IoT (Internet of Things) система за мониторинг на данни от физически сензори. Системата обхваща целия път на данните — от физическото устройство ESP32 до визуализацията им в уеб браузър и мобилно приложение за Android.

Интернет на нещата (IoT) е технологична концепция, при която физически обекти — сензори, уреди, машини — са свързани към интернет и могат да обменят данни без пряка намеса от страна на човека. IoT технологиите намират приложение в интелигентния дом, индустриалната автоматизация, здравеопазването, екологичния мониторинг и много други области.

Разработеният проект цели да демонстрира практическа реализация на пълен IoT стек: от хардуерния слой (микроконтролер ESP32 с множество сензори) до инфраструктурния слой (MQTT брокер, PostgreSQL база данни), серверния слой (Node.js REST API) и потребителския слой (React уеб приложение и Android мобилен клиент).

## 1.1 Цели на проекта

- Изграждане на надеждна система за събиране на сензорни данни в реално време

- Реализация на сигурна потребителска автентикация и управление на достъпа

- Разработване на интуитивен уеб интерфейс за визуализация на данни

- Създаване на Android приложение за мобилен достъп до данните

- Документиране на архитектурата и технологичния стек за учебни цели

## 1.2 Обхват на документацията

Документацията покрива всички модули на системата: хардуерна конфигурация на ESP32, мрежова комуникация чрез MQTT протокол, сървърна логика с Node.js и Express, слой за съхранение на данни с PostgreSQL, уеб интерфейс с React и Tailwind CSS, мобилен Android клиент, Docker инфраструктура и автоматизирано тестване.

# 2. АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМАТА

Системата е изградена на базата на многослойна (layered) архитектура, която разделя отговорностите на отделни, независими компоненти. Всеки слой комуникира само с непосредствено съседните си слоеве, което осигурява висока степен на модулярност и лесна поддръжка.

## 2.1 Обща схема на потока от данни

Потокът от данни в системата следва следния маршрут:

Физически ESP32 → MQTT брокер → Backend Ingest Worker

→ PostgreSQL база данни → Backend REST API

→ React уеб клиент / Android мобилен клиент

Физическото устройство ESP32 периодично взима показания от свързаните сензори и ги публикува като JSON съобщение към MQTT брокера (Eclipse Mosquitto). Сървърният ingest worker е абониран за тази MQTT тема и при получаване на съобщение записва данните в PostgreSQL. Уеб и мобилните клиенти правят HTTP заявки към REST API, който чете от базата данни и връща отговор.

## 2.2 Монорепо структура

Кодовата база е организирана като монорепо (monorepo) — единно хранилище, съдържащо всички компоненти на системата. Тази структура позволява споделяне на TypeScript типове между frontend и backend, единна конфигурация на зависимостите и улеснено CI/CD.

Iot-Monitoring/

├── backend/          # Express API, MQTT ingest worker, SQL миграции

├── frontend/         # React + Vite уеб приложение

├── packages/

│   └── shared-types/ # Споделени TypeScript типове

├── infra/            # Docker Compose инфраструктура

├── device/           # ESP32 firmware (Arduino/C++)

├── mobile/           # Android приложение (Kotlin/Gradle)

└── docs/             # Техническа документация и PDF схеми

## 2.3 Workspace конфигурация (npm workspaces)

Монорепото използва npm workspaces за управление на зависимостите между пакетите. Конфигурацията в root package.json дефинира три workspace-а: backend, frontend и packages/shared-types.

// package.json (root)

{

"workspaces": ["backend", "frontend", "packages/*"],

"scripts": {

"dev": "concurrently \"npm run dev:api\" \"npm run dev:fe\"",

"dev:all": "concurrently \"npm run dev:api\" \"npm run dev:ingest\" \"npm run dev:fe\"",

"build:types": "npm run build -w packages/shared-types",

"migrate": "npm run migrate -w backend",

"test:all": "npm run test:ci -w backend && npm run test:ci -w frontend"

}

}

# 3. ХАРДУЕРЕН СЛОЙ — ESP32 FIRMWARE

## 3.1 Микроконтролер ESP32

ESP32 е двуядрен микроконтролер, разработен от Espressif Systems. Той разполага с вграден Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth модул, което го прави идеален избор за IoT приложения. Процесорът е Xtensa LX6 с тактова честота до 240 MHz, разполага с 520 KB SRAM и поддържа множество комуникационни интерфейси: UART, SPI, I²C, I²S, ADC, DAC.

| Характеристика | Стойност |
| --- | --- |
| Процесор | Xtensa dual-core LX6, до 240 MHz |
| RAM памет | 520 KB SRAM |
| Flash памет | 4 MB (типично) |
| Wi-Fi стандарт | IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Bluetooth | v4.2 BR/EDR и BLE |
| GPIO пинове | 36 (от които 18 с ADC) |
| Захранващо напрежение | 3.3V (5V чрез onboard регулатор) |
| ADC резолюция | 12-bit (0–4095) |

## 3.2 Свързани сензори

### 3.2.1 DHT22 — Температура и влажност

Сензорът DHT22 (известен също като AM2302) измерва температура в диапазона -40°C до +80°C с точност ±0.5°C и относителна влажност от 0% до 100% с точност ±2–5%. Комуникацията е чрез еднопроводен цифров протокол. Сензорът изисква захранване от 3.3V–6V.

### 3.2.2 BH1750 — Осветеност (Lux)

BH1750 е дигитален сензор за интензивност на светлина, комуникиращ чрез I²C шина. Измерва осветеност в диапазона 1–65535 lux с 16-битова резолюция. Използва се за мониторинг на осветеността на помещението.

### 3.2.3 MQ-135 — Качество на въздуха

MQ-135 е полупроводников газов сензор за измерване на NH3, NOx, алкохол, бензен, дим и CO2. Изходът е аналогов сигнал, прочетен чрез ADC пина на ESP32. Сензорът изисква период на загряване (около 24 часа) за точни показания. Firmware-ът изчислява Air Quality Percentage спрямо калибрирана базова стойност.

### 3.2.4 MAX4466 — Звук (Microphone Amplifier)

MAX4466 е усилвател за електретен микрофон с регулируемо усилване. Аналоговият изход се семплира чрез ADC на ESP32. Firmware-ът изчислява raw стойност (0–1023), dBFS (Decibels relative to Full Scale) и приблизително SPL (Sound Pressure Level) в децибели.

## 3.3 Firmware реализация (Arduino/C++)

Firmware-ът на ESP32 е написан като Arduino sketch (.ino файл) и се компилира чрез Arduino IDE или PlatformIO. Той осъществява следните функции: свързване с Wi-Fi мрежата, свързване с MQTT брокера, периодично взимане на данни от сензорите и публикуване на JSON payload към MQTT топика.

// device/esp32/init/init.ino — ключови секции

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <DHT.h>

#include <Wire.h>

#include <BH1750.h>

#include <ArduinoJson.h>

// Конфигурация — трябва да се актуализира преди флашване

const char* WIFI_SSID = "your-network";

const char* WIFI_PASS = "your-password";

const char* MQTT_SERVER = "192.168.1.100";

const char* MQTT_TOPIC  = "iot/shrek-esp32/telemetry";

void publishTelemetry() {

StaticJsonDocument<256> doc;

doc["t"]             = dht.readTemperature();

doc["h"]             = dht.readHumidity();

doc["lux"]           = lightMeter.readLightLevel();

doc["sound"]         = analogRead(MIC_PIN);

doc["sound_dbfs"]    = computeDbfs();

doc["sound_est_spl"] = computeSpl();

doc["aq"]            = analogRead(MQ135_PIN);

doc["air_baseline_pct"] = computeAirPct();

char buffer[256];

serializeJson(doc, buffer);

mqttClient.publish(MQTT_TOPIC, buffer);

}

## 3.4 MQTT Payload формат

Firmware-ът публикува компактен JSON обект с кратки ключове за минимизиране на мрежовия трафик:

{

"t":              23.4,    // Температура в °C

"h":              41.2,    // Относителна влажност в %

"lux":            318,     // Осветеност в лукс

"sound":          512,     // Raw ADC стойност на звука (0-4095)

"sound_dbfs":    -42.1,   // Звук в dBFS

"sound_est_spl":  61.3,   // Приблизително SPL в dB

"aq":             287,     // Raw ADC стойност на MQ-135

"air_baseline_pct": 96.4  // Качество на въздуха в % спрямо базова стойност

}

# 4. ИНФРАСТРУКТУРЕН СЛОЙ — DOCKER И УСЛУГИ

## 4.1 Docker и Docker Compose

Docker е платформа за контейнеризация, която позволява пакетиране на приложения заедно с техните зависимости в изолирани контейнери. Docker Compose е инструмент за дефиниране и управление на многоконтейнерни приложения чрез YAML файлове.

Инфраструктурата на проекта използва Docker Compose за стартиране на три услуги: Eclipse Mosquitto (MQTT брокер), PostgreSQL (релационна база данни) и Adminer (уеб интерфейс за управление на БД).

## 4.2 Docker Compose конфигурация

# infra/docker-compose.yml

version: '3.8'

services:

mosquitto:

image: eclipse-mosquitto:2

ports:

- "1883:1883"   # MQTT порт

- "9001:9001"   # WebSocket порт

volumes:

- ./mosquitto/mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf

postgres:

image: postgres:16

environment:

POSTGRES_USER:     ${POSTGRES_USER}

POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}

POSTGRES_DB:       ${POSTGRES_DB}

ports:

- "5432:5432"

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

adminer:

image: adminer

ports:

- "8080:8080"

volumes:

postgres_data:

## 4.3 Eclipse Mosquitto — MQTT брокер

Eclipse Mosquitto е лек, open-source MQTT брокер, имплементиращ MQTT протокол версии 3.1, 3.1.1 и 5.0. Той действа като посредник между ESP32 (publisher) и backend ingest worker (subscriber). Конфигурацията позволява анонимни връзки за локална употреба или автентикация с потребителско име и парола за производствена среда.

## 4.4 PostgreSQL — Релационна база данни

PostgreSQL 16 е мощна обектно-релационна база данни с отворен код. Избрана е за системата поради надеждността си, поддръжката на JSONB тип данни (използван в audit_logs), богатите индексни опции и съответствието с SQL стандарта.

## 4.5 Среда за разработка vs. Продукция

Директорията infra/ съдържа два Compose файла: docker-compose.yml за локална разработка и docker-compose.prod.yml за производствена среда. Продукционният файл добавя SSL/TLS конфигурация за Mosquitto и персистентно съхранение за PostgreSQL.

# 5. БАЗА ДАННИ — СХЕМА И МИГРАЦИИ

## 5.1 Схема на базата данни

Базата данни съдържа пет основни таблици, покриващи всички аспекти на системата: съхранение на сензорни данни, управление на потребители, контролери на устройства, асоциации потребител-контролер и одитни записи.

## 5.2 Таблица readings — Сензорни данни

-- Сензорни показания от IoT устройства

CREATE TABLE IF NOT EXISTS readings (

id               SERIAL PRIMARY KEY,

device_id        VARCHAR(64)    NOT NULL,

ts               TIMESTAMP      DEFAULT NOW(),

temperature_c    DECIMAL(5,2),   -- Температура в °C

humidity_pct     DECIMAL(5,2),   -- Относителна влажност в %

lux              INTEGER,         -- Осветеност в лукс

sound            INTEGER,         -- Raw звукова стойност

sound_dbfs       DECIMAL(6,2),   -- Звук в dBFS (от миграция 006)

sound_est_spl    DECIMAL(6,2),   -- Приблизително SPL в dB (от миграция 007)

air_quality_raw  INTEGER,         -- Преименувано от co2_ppm (миграция 009)

air_baseline_pct DECIMAL(5,2)    -- Качество на въздуха в % (миграция 008)

);

-- Индекс за бързо извличане по device + дата

CREATE INDEX idx_readings_device_ts ON readings(device_id, ts DESC);

## 5.3 Таблица users — Потребители

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (

id          SERIAL PRIMARY KEY,

username    VARCHAR(64)  UNIQUE NOT NULL,

email       VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,

password    TEXT         NOT NULL,  -- bcrypt хеш

role        TEXT         NOT NULL DEFAULT 'user',

is_admin    BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,

is_dev      BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,

created_at  TIMESTAMP    DEFAULT NOW()

);

## 5.4 Таблица controllers — IoT Контролери

CREATE TABLE IF NOT EXISTS controllers (

id           SERIAL PRIMARY KEY,

device_id    VARCHAR(64)  UNIQUE NOT NULL, -- напр. 'shrek-esp32'

label        TEXT,

pairing_code VARCHAR(6)   UNIQUE, -- 5-цифрен код за сдвояване

created_at   TIMESTAMP    DEFAULT NOW()

);

## 5.5 Таблица user_controllers — Асоциации

CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_controllers (

user_id       INTEGER REFERENCES users(id)       ON DELETE CASCADE,

controller_id INTEGER REFERENCES controllers(id) ON DELETE CASCADE,

label         TEXT,

created_at    TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

PRIMARY KEY (user_id, controller_id)

);

## 5.6 Таблица audit_logs — Одитни Записи

CREATE TABLE IF NOT EXISTS audit_logs (

id          SERIAL PRIMARY KEY,

actor_id    INTEGER,

actor_email TEXT,

action      TEXT    NOT NULL,  -- напр. 'user.login', 'device.claim'

entity_type TEXT    NOT NULL,  -- напр. 'user', 'controller'

entity_id   TEXT,

metadata    JSONB,             -- Допълнителни данни в JSON формат

ip_address  TEXT,

user_agent  TEXT,

created_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

## 5.7 Миграционна система

Проектът използва собствена миграционна система, реализирана в backend/scripts/migrate.ts. Файловете с миграции са наредени номерно и изпълнявани последователно, което гарантира консистентно историческо разгръщане на схемата.

| Файл | Промяна |
| --- | --- |
| 001_create_audit_logs.sql | Създаване на таблицата audit_logs |
| 002_add_user_role.sql | Добавяне на колона role в users |
| 003_add_user_is_dev.sql | Добавяне на флаг is_dev |
| 004_add_user_is_admin.sql | Добавяне на флаг is_admin |
| 005_add_user_invite_fields.sql | Добавяне на полета за покани |
| 006_add_sound_dbfs.sql | Добавяне на колона sound_dbfs |
| 007_add_sound_est_spl.sql | Добавяне на колона sound_est_spl |
| 008_add_air_baseline_pct.sql | Добавяне на air_baseline_pct |
| 009_rename_co2_ppm.sql | Преименуване co2_ppm → air_quality_raw |

# 6. СЪРВЪРЕН СЛОЙ — NODE.JS BACKEND

## 6.1 Технологичен стек на backend

Сървърната логика е написана в TypeScript и изпълнявана чрез Node.js. Express.js е използван като уеб framework. Базата данни се достъпва чрез пакета pg (node-postgres). Паролите се хешират чрез bcrypt. Автентикацията е базирана на JWT (JSON Web Tokens).

| Пакет / Технология | Предназначение |
| --- | --- |
| Node.js | JavaScript runtime среда за сървъра |
| TypeScript | Типизиран надстройка на JavaScript |
| Express.js | Уеб framework за HTTP заявки |
| pg (node-postgres) | PostgreSQL клиент за Node.js |
| mqtt (npm) | MQTT клиент — subscribe и publish |
| bcrypt | Хеширане на пароли (cost factor 12) |
| jsonwebtoken | Генериране и верификация на JWT |
| cors | Cross-Origin Resource Sharing middleware |
| Vitest | Тест framework за unit и integration тестове |

## 6.2 Структура на api.ts

Файлът backend/src/api.ts съдържа всички HTTP endpoints на системата. Той инициализира Express приложението, конфигурира middleware (CORS, JSON парсинг), дефинира routes-ите и стартира HTTP сървъра.

## 6.3 Middleware конфигурация

// backend/src/api.ts — middleware настройка

import express from 'express';

import cors    from 'cors';

import { Pool } from 'pg';

const app = express();

app.use(cors({ origin: process.env.CORS_ORIGINS?.split(',') }));

app.use(express.json());

// JWT автентикация middleware

function requireAuth(req, res, next) {

const token = req.headers.authorization?.split(' ')[1];

if (!token) return res.status(401).json({ error: 'Unauthorized' });

try {

req.user = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);

next();

} catch { res.status(401).json({ error: 'Invalid token' }); }

}

## 6.4 Автентикация и регистрация

Системата използва JWT базирана автентикация. При вход потребителят изпраща имейл и парола. Сървърът верифицира паролата срещу bcrypt хеша в базата данни и при успех генерира JWT токен с 24-часов срок на валидност.

// POST /api/auth/login

app.post('/api/auth/login', async (req, res) => {

const { email, password } = req.body;

const { rows } = await pool.query(

'SELECT * FROM users WHERE email = $1', [email]

);

if (!rows[0]) return res.status(401).json({ error: 'Invalid credentials' });

const valid = await bcrypt.compare(password, rows[0].password);

if (!valid) return res.status(401).json({ error: 'Invalid credentials' });

const token = jwt.sign(

{ userId: rows[0].id, email: rows[0].email, isAdmin: rows[0].is_admin },

process.env.JWT_SECRET,

{ expiresIn: '24h' }

);

res.json({ token, user: { id: rows[0].id, email: rows[0].email } });

});

## 6.5 Endpoints за сензорни данни

// GET /api/latest/:deviceId — последното показание за устройство

app.get('/api/latest/:deviceId', requireAuth, async (req, res) => {

const { rows } = await pool.query(

'SELECT * FROM readings WHERE device_id = $1 ORDER BY ts DESC LIMIT 1',

[req.params.deviceId]

);

res.json(rows[0] || null);

});

// GET /api/history/:deviceId — исторически данни с пагинация

app.get('/api/history/:deviceId', requireAuth, async (req, res) => {

const limit  = parseInt(req.query.limit)  || 100;

const offset = parseInt(req.query.offset) || 0;

const { rows } = await pool.query(

'SELECT * FROM readings WHERE device_id = $1 ORDER BY ts DESC LIMIT $2 OFFSET $3',

[req.params.deviceId, limit, offset]

);

res.json(rows);

});

## 6.6 Пълен списък на API endpoints

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Регистрация на нов потребител |
| POST | /api/auth/login | Вход и получаване на JWT токен |
| GET | /api/me | Данни за текущия потребител |
| PATCH | /api/me | Актуализиране на профил |
| PATCH | /api/me/password | Промяна на парола |
| DELETE | /api/me | Изтриване на акаунт |
| GET | /api/users | Списък на всички потребители (admin) |
| PATCH | /api/users/:userId/role | Промяна на роля (admin) |
| GET | /api/devices | Списък на известни устройства |
| GET | /api/latest/:deviceId | Последно показание |
| GET | /api/history/:deviceId | Исторически данни |
| GET | /api/readings | Всички показания с филтриране |
| POST | /api/controllers/claim | Заявяване на контролер |
| GET | /api/health | Здравен статус на системата |
| GET | /api/admin/health | Детайлен здравен статус (admin) |
| GET | /api/audit | Одитни записи (admin) |
| DELETE | /api/audit | Изчистване на одитни записи (admin) |

# 7. MQTT INGEST WORKER

## 7.1 Роля и принцип на работа

Ingest worker-ът е отделен процес (backend/src/ingest.ts), чиято единствена отговорност е да се абонира за MQTT топика и да записва получените съобщения в PostgreSQL. Разделянето на API сървъра и ingest worker-а осигурява fault tolerance — ако API е временно недостъпен, MQTT данните продължават да се записват.

## 7.2 Имплементация

// backend/src/ingest.ts

import mqtt from 'mqtt';

import { Pool } from 'pg';

const pool   = new Pool();  // Зарежда конфигурацията от env

const client = mqtt.connect(process.env.MQTT_URL);

client.on('connect', () => {

client.subscribe(process.env.MQTT_TOPIC);

console.log('Subscribed to', process.env.MQTT_TOPIC);

});

client.on('message', async (topic, payload) => {

const data     = JSON.parse(payload.toString());

// Извличане на device_id от топика: 'iot/shrek-esp32/telemetry'

const deviceId = topic.split('/')[1];

await pool.query(

`INSERT INTO readings

(device_id, temperature_c, humidity_pct, lux, sound,

sound_dbfs, sound_est_spl, air_quality_raw, air_baseline_pct)

VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9)`,

[deviceId, data.t, data.h, data.lux, data.sound,

data.sound_dbfs, data.sound_est_spl, data.aq, data.air_baseline_pct]

);

});

## 7.3 MQTT Протокол

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) е лек publish-subscribe протокол, проектиран за устройства с ограничени ресурси и ненадеждни мрежи. Протоколът дефинира три нива на качество на обслужване (QoS):

- QoS 0 — At most once: съобщението се доставя веднъж без потвърждение (fire and forget)

- QoS 1 — At least once: съобщението се доставя поне веднъж (с ACK потвърждение)

- QoS 2 — Exactly once: точно една доставка чрез четиристъпков handshake

За телеметрия проектът използва QoS 0, тъй като загубата на единично показание е допустима при висока честота на изпращане.

# 8. СПОДЕЛЕНИ TYPESCRIPT ТИПОВЕ

## 8.1 Пакет shared-types

Директорията packages/shared-types/ съдържа TypeScript интерфейси и типове, използвани едновременно от frontend и backend. Това осигурява type safety при комуникацията между двата края и елиминира дублирането на дефиниции.

// packages/shared-types/src/models/index.ts

export interface Reading {

id:               number;

device_id:        string;

ts:               string;        // ISO 8601 timestamp

temperature_c:    number | null;

humidity_pct:     number | null;

lux:              number | null;

sound:            number | null;

sound_dbfs:       number | null;

sound_est_spl:    number | null;

air_quality_raw:  number | null;

air_baseline_pct: number | null;

}

export interface User {

id:         number;

username:   string;

email:      string;

role:       string;

is_admin:   boolean;

is_dev:     boolean;

created_at: string;

}

export interface Controller {

id:           number;

device_id:    string;

label:        string | null;

pairing_code: string | null;

created_at:   string;

}

export interface AuditLog {

id:          number;

actor_id:    number | null;

actor_email: string | null;

action:      string;

entity_type: string;

entity_id:   string | null;

metadata:    Record<string, unknown> | null;

ip_address:  string | null;

created_at:  string;

}

# 9. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС — REACT FRONTEND

## 9.1 Технологичен стек на frontend

| Технология | Предназначение |
| --- | --- |
| React 19 | UI библиотека (компонентна архитектура) |
| Vite | Build инструмент и dev сървър (ESBuild базиран) |
| TypeScript | Типизация на компонентите и данните |
| Tailwind CSS | Utility-first CSS framework |
| Recharts | Библиотека за графики (базирана на D3) |
| Vitest | Unit тест framework |
| React Testing Library | Тестване на React компоненти |

## 9.2 Структура на компонентите

frontend/src/

├── api/index.ts          # HTTP клиент — всички заявки към backend

├── components/

│   ├── Auth.tsx          # Форми за вход и регистрация

│   ├── Dashboard.tsx     # Главно табло с карти и графики

│   ├── SensorCard.tsx    # Карта за единичен сензор

│   ├── Chart.tsx         # Recharts времева серия

│   ├── DataTable.tsx     # Табличен изглед на данни

│   ├── DeviceSelector.tsx# Падащо меню за избор на устройство

│   ├── AdminDashboard.tsx# Администраторско табло

│   ├── AuditLogs.tsx     # Преглед на одитни записи

│   ├── SystemHealth.tsx  # Здравен статус на системата

│   ├── Settings.tsx      # Потребителски настройки

│   └── UserInviteModal.tsx# Модален прозорец за покана

├── utils/

│   ├── air.ts            # Изчисления за качество на въздуха

│   ├── readings.ts       # Помощни функции за данните

│   └── flags.ts          # Feature flags

└── App.tsx               # Главен компонент и routing

## 9.3 API клиент (frontend/src/api/index.ts)

Всички HTTP заявки към backend са централизирани в api/index.ts. Клиентът автоматично добавя JWT Authorization header към заявките, изисква автентикация.

// frontend/src/api/index.ts

const BASE = import.meta.env.VITE_API_URL;

async function apiFetch<T>(path: string, options?: RequestInit): Promise<T> {

const token = localStorage.getItem('jwt');

const res   = await fetch(`${BASE}${path}`, {

...options,

headers: {

'Content-Type': 'application/json',

...(token ? { Authorization: `Bearer ${token}` } : {}),

...options?.headers,

},

});

if (!res.ok) throw new Error(await res.text());

return res.json();

}

export const api = {

login:        (data) => apiFetch('/auth/login',  { method: 'POST', body: JSON.stringify(data) }),

getLatest:    (id)   => apiFetch(`/latest/${id}`),

getHistory:   (id)   => apiFetch(`/history/${id}`),

getAuditLogs: ()     => apiFetch('/audit'),

getHealth:    ()     => apiFetch('/health'),

};

## 9.4 Dashboard компонент

Главното табло (Dashboard.tsx) е централният компонент на приложението. То показва последните показания от избраното устройство като карти (SensorCard), времева графика (Chart) и детайлна таблица (DataTable). Данните се опресняват периодично чрез polling на API.

// frontend/src/components/Dashboard.tsx (опростено)

import { useState, useEffect } from 'react';

import { api } from '../api';

import SensorCard from './SensorCard';

import Chart      from './Chart';

export default function Dashboard() {

const [deviceId, setDeviceId] = useState<string>('');

const [latest,   setLatest]   = useState(null);

const [history,  setHistory]  = useState([]);

useEffect(() => {

if (!deviceId) return;

const load = async () => {

const [l, h] = await Promise.all([

api.getLatest(deviceId),

api.getHistory(deviceId),

]);

setLatest(l);

setHistory(h);

};

load();

const interval = setInterval(load, 30_000); // Polling на 30 сек

return () => clearInterval(interval);

}, [deviceId]);

return (

<div className='grid grid-cols-2 gap-4 p-6'>

<SensorCard label='Температура' value={latest?.temperature_c} unit='°C' />

<SensorCard label='Влажност'    value={latest?.humidity_pct}   unit='%'  />

<Chart data={history} field='temperature_c' />

</div>

);

}

## 9.5 Изчисления за качество на въздуха (utils/air.ts)

Файлът air.ts съдържа utility функции за интерпретиране на стойностите от MQ-135 сензора. Функцията изчислява процентно качество на въздуха спрямо калибрирана базова стойност и определя текстов статус.

// frontend/src/utils/air.ts

export function getAirQualityLabel(pct: number | null): string {

if (pct === null) return 'Няма данни';

if (pct >= 90)   return 'Отличен';

if (pct >= 75)   return 'Добър';

if (pct >= 50)   return 'Умерен';

if (pct >= 25)   return 'Лош';

return 'Опасен';

}

export function getAirQualityColor(pct: number | null): string {

if (pct === null) return 'gray';

if (pct >= 90)   return 'green';

if (pct >= 75)   return 'lime';

if (pct >= 50)   return 'yellow';

if (pct >= 25)   return 'orange';

return 'red';

}

# 10. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ — RECHARTS

Recharts е библиотека за React, базирана на D3.js, предназначена за изграждане на декларативни, композируеми графики. В проекта са използвани LineChart за времеви серии на сензорните данни.

// frontend/src/components/Chart.tsx

import { LineChart, Line, XAxis, YAxis, CartesianGrid,

Tooltip, ResponsiveContainer } from 'recharts';

interface Props {

data:  Array<Record<string, unknown>>;

field: string;

color?: string;

}

export default function Chart({ data, field, color = '#2E4057' }: Props) {

const formatted = data.map(r => ({

...r,

time: new Date(r.ts as string).toLocaleTimeString('bg-BG'),

}));

return (

<ResponsiveContainer width='100%' height={300}>

<LineChart data={formatted}>

<CartesianGrid strokeDasharray='3 3' />

<XAxis dataKey='time' />

<YAxis />

<Tooltip />

<Line type='monotone' dataKey={field} stroke={color} dot={false} />

</LineChart>

</ResponsiveContainer>

);

}

# 11. МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ — ANDROID

## 11.1 Технологичен стек

Мобилният клиент е Android приложение, написано на Kotlin с Gradle build система. Приложението комуникира с backend REST API чрез HTTP заявки. Конфигурацията на URL адреса на API се задава чрез MOBILE_API_URL environment variable, тъй като мобилното устройство не може да достъпи localhost на разработчиската машина.

## 11.2 Android Home-screen Widget

Приложението включва home-screen widget, деклариран в AndroidManifest.xml. Уиджетът позволява бърз преглед на последните сензорни показания директно от началния екран на Android устройството, без да се налага отваряне на приложението.

<!-- mobile/app/src/main/AndroidManifest.xml (фрагмент) -->

<receiver

android:name=".widget.SensorWidgetProvider"

android:exported="true">

<intent-filter>

<action android:name="android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE" />

</intent-filter>

<meta-data

android:name="android.appwidget.provider"

android:resource="@xml/sensor_widget_info" />

</receiver>

## 11.3 Gradle конфигурация

Проектът използва Kotlin DSL за Gradle (build.gradle.kts), което осигурява типова безопасност при конфигурацията на build системата. Основните зависимости включват Android SDK, Retrofit за HTTP заявки и Kotlin Coroutines за асинхронни операции.

// mobile/app/build.gradle.kts (фрагмент)

android {

compileSdk = 34

defaultConfig {

applicationId = "com.example.iotmonitor"

minSdk = 26

targetSdk = 34

versionCode = 1

versionName = "1.0"

}

}

dependencies {

implementation("com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0")

implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.7.0")

}

# 12. АВТОМАТИЗИРАНО ТЕСТВАНЕ

## 12.1 Стратегия за тестване

Проектът прилага пирамидата на тестването с unit тестове в основата, integration тестове в средата и минимален брой end-to-end тестове. Всеки модул (backend, frontend, mobile) разполага с отделна тестова конфигурация.

## 12.2 Backend тестове (Vitest)

Backend тестовете се намират в backend/src/api.test.ts и backend/src/ingest.test.ts. Те тестват HTTP endpoints чрез supertest и логиката на ingest worker-а с mock MQTT клиент.

// backend/src/api.test.ts (примерен тест)

import { describe, it, expect, beforeAll, afterAll } from 'vitest';

import request from 'supertest';

import { app }  from './api';

describe('POST /api/auth/login', () => {

it('връща 401 при невалидни данни', async () => {

const res = await request(app)

.post('/api/auth/login')

.send({ email: 'wrong@test.com', password: 'wrong' });

expect(res.status).toBe(401);

});

it('връща JWT токен при валидни данни', async () => {

const res = await request(app)

.post('/api/auth/login')

.send({ email: 'admin@test.com', password: 'correct' });

expect(res.status).toBe(200);

expect(res.body).toHaveProperty('token');

});

});

## 12.3 Frontend тестове (Vitest + React Testing Library)

Frontend тестовете проверяват изолираното поведение на React компонентите и utility функциите. Тестовете за компоненти използват React Testing Library, а тестовете за utils използват директни Vitest assertions.

// frontend/src/utils/flags.test.ts

import { describe, it, expect } from 'vitest';

import { isFeatureEnabled } from './flags';

describe('isFeatureEnabled', () => {

it('връща false за непознати флагове', () => {

expect(isFeatureEnabled('nonExistent')).toBe(false);

});

});

// frontend/src/api/index.test.ts

import { describe, it, expect, vi } from 'vitest';

import { api } from './index';

describe('api.getLatest', () => {

it('прави GET заявка с правилния URL', async () => {

global.fetch = vi.fn().mockResolvedValue({

ok: true, json: () => Promise.resolve({ id: 1 })

});

await api.getLatest('device-1');

expect(fetch).toHaveBeenCalledWith(

expect.stringContaining('/latest/device-1'),

expect.any(Object)

);

});

});

## 12.4 Изпълнение на тестовете

# Изпълнение на всички тестове от root директорията

npm run test:all

# Само backend тестове с coverage репорт

npm run test:ci -w backend

# Само frontend тестове

npm run test:ci -w frontend

# Android тестове

cd mobile && ./gradlew test

# 13. СИГУРНОСТ

## 13.1 Автентикация и авторизация

Системата прилага многостепенна схема за сигурност. Паролите се хешират с bcrypt с cost factor 12, което прави brute-force атаките практически неизпълними. JWT токените имат 24-часов срок на валидност и са подписани с HMAC-SHA256 с таен ключ.

## 13.2 Ролева система (RBAC)

Реализирана е ролева система за контрол на достъпа (Role-Based Access Control) с три нива:

- Обикновен потребител (role='user') — достъп само до собствените си устройства и данни

- Администратор (is_admin=true) — пълен достъп до всички потребители, контролери и одитни записи

- Разработчик (is_dev=true) — допълнителни debugging capabilities и достъп до системни endpoints

## 13.3 Одитен журнал

Всички значими действия в системата се записват в таблицата audit_logs. Записват се: кой е извършил действието (actor_id, actor_email), какво действие е извършено (action), върху кой обект (entity_type, entity_id), допълнителен контекст (metadata JSONB), IP адрес и user agent. Одитният журнал е read-only за обикновените потребители и може да бъде изчистен само от администратор.

## 13.4 CORS конфигурация

Cross-Origin Resource Sharing е конфигуриран чрез CORS_ORIGINS environment variable. Само изрично указаните origins могат да правят cross-origin заявки към API. За production средата е необходимо да се посочи конкретният домейн на frontend приложението.

# 14. КОНФИГУРАЦИЯ И ENVIRONMENT VARIABLES

Системата използва environment variables за конфигурация, което позволява лесно превключване между различни среди (development, staging, production) без промяна на кода.

# Root .env файл

# PostgreSQL

PGHOST=127.0.0.1

PGPORT=5432

PGUSER=iot

PGPASSWORD=iotpass

PGDATABASE=iot

# MQTT Брокер

MQTT_URL=mqtt://127.0.0.1:1883

MQTT_TOPIC=iot/shrek-esp32/telemetry

# API Сървър

PORT=3000

JWT_SECRET=your-secret-key-here

CORS_ORIGINS=http://localhost:5173

# Frontend (Vite VITE_ prefix задължителен)

VITE_API_URL=http://localhost:3000/api

# Мобилно приложение (LAN IP на машината)

MOBILE_API_URL=http://192.168.1.100:3000/api

# 15. ИНСТАЛАЦИЯ И СТАРТИРАНЕ

## 15.1 Предварителни изисквания

- Node.js 20+ и npm 10+

- Docker Desktop 4.0+ (за инфраструктурата)

- Arduino IDE 2.x или PlatformIO (за ESP32 firmware)

- Android Studio Hedgehog+ (за мобилното приложение)

## 15.2 Стъпки за инсталация

# 1. Клониране на репото

git clone https://github.com/user/iot-monitoring.git

cd Iot-Monitoring

# 2. Инсталиране на npm зависимости и build на shared types

npm install

npm run build:types

# 3. Стартиране на Docker инфраструктурата

cd infra

cp .env.example .env

docker compose up -d

cd ..

# 4. Създаване на .env файл в root директорията

# (вж. Глава 14 за пълен списък на variables)

# 5. Създаване на базата данни (ако не съществува)

psql -h 127.0.0.1 -U iot -d postgres -c 'CREATE DATABASE iot;'

# 6. Изпълнение на SQL схемата (copy-paste в psql сесия)

psql -h 127.0.0.1 -U iot -d iot

# 7. Изпълнение на миграциите

npm run migrate -w backend

# 8. Стартиране на всички услуги

npm run dev:all

# Отваряне на приложението

# http://localhost:5173

# 16. ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ СТЕК

| Слой | Технология | Описание |
| --- | --- | --- |
| Устройство | ESP32 (Xtensa LX6) | Микроконтролер с Wi-Fi, изпраща MQTT |
| Устройство | Arduino/C++ | Език за програмиране на firmware |
| Мрежа | MQTT (Eclipse Mosquitto) | Publish-subscribe протокол за IoT |
| Инфраструктура | Docker Compose | Контейнеризация на услугите |
| База данни | PostgreSQL 16 | Релационна база данни |
| Сървър | Node.js 20 + TypeScript | JavaScript runtime на сървъра |
| Сървър | Express.js | HTTP framework за REST API |
| Сигурност | bcrypt + JWT | Хеширане и автентикация |
| Frontend | React 19 | UI библиотека |
| Frontend | Vite | Build tool и HMR dev сървър |
| Frontend | Tailwind CSS | Utility-first CSS framework |
| Frontend | Recharts | Графики базирани на D3.js |
| Мобилно | Android (Kotlin) | Мобилен клиент |
| Мобилно | Gradle (Kotlin DSL) | Build система |
| Тестване | Vitest | Test framework за JS/TS |
| Типове | TypeScript workspace | Споделени типове frontend/backend |

# 17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработената IoT система за мониторинг на данни представлява пълноценен пример за съвременна многослойна архитектура, обхващаща целия спектър от хардуерно ниво до потребителски интерфейс. Системата демонстрира практическото приложение на редица актуални технологии и архитектурни принципи.

Проектът постига поставените цели: данните от физическите сензори на ESP32 се предават надеждно чрез MQTT протокола, съхраняват се в PostgreSQL и са достъпни в реално време чрез React уеб приложение и Android мобилен клиент. Системата поддържа многопотребителски достъп с ролева сигурност, одитен журнал и административен панел.

Монорепо структурата с npm workspaces и споделения пакет shared-types демонстрира съвременен подход за управление на комплексни JavaScript проекти. Автоматизираното тестване с Vitest осигурява стабилност при бъдещи промени.

Системата може да бъде разширена с: push нотификации при прагови стойности на сензорите, поддръжка на множество едновременно свързани ESP32 устройства, историческа аналитика с агрегирани данни, интеграция с cloud услуги (AWS IoT, Google Cloud IoT) и end-to-end TLS криптиране на MQTT комуникацията.

# 18. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

- Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual. 2021.

- MQTT.org. MQTT Version 3.1.1 Protocol Specification. OASIS Standard, 2014.

- PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 16 Documentation. 2023.

- React Documentation. React v19 Release Notes. Meta Open Source, 2024.

- Vite. Vite 5.0 Guide. Evan You, 2023.

- Tailwind Labs. Tailwind CSS v3 Documentation. 2023.

- npm. npm Workspaces Documentation. 2023.

- MQ-135 Gas Sensor Datasheet. Zhengzhou Winsen Electronics Technology.

- BH1750 Digital Ambient Light Sensor IC. ROHM Semiconductor, 2011.

- Docker Inc. Docker Compose Documentation. 2024.

- Eclipse Foundation. Eclipse Mosquitto Documentation. 2023.

- IETF RFC 7519 — JSON Web Token (JWT). M. Jones, J. Bradley, N. Sakimura, 2015.