ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

На тема: ……………………………………………………………………..

Ученик: …………………., 12Б клас

Професия: код 481 „Компютърни науки“

Специалност: код 4810201 „Системно програмиране“

Ръководител консултант: ……………………….

град Стара Загора

2026 година

СЪДЪРЖАНИЕ

# 1. УВОД

Настоящата разработка описва проектирането и реализацията на IoT (Internet of Things) система за мониторинг на данни от физически сензори. Системата обхваща целия път на данните — от физическото устройство ESP32 до визуализацията им в уеб браузър и мобилно приложение за Android.

Интернет на нещата (IoT) е технологична концепция, при която физически обекти — сензори, уреди, машини — са свързани към интернет и могат да обменят данни без пряка намеса от страна на човека. IoT технологиите намират приложение в интелигентния дом, индустриалната автоматизация, здравеопазването, екологичния мониторинг и много други области.

Разработеният проект цели да демонстрира практическа реализация на пълен IoT стек: от хардуерния слой (микроконтролер ESP32 с множество сензори) до инфраструктурния слой (MQTT брокер, PostgreSQL база данни), серверния слой (Node.js REST API) и потребителския слой (React уеб приложение и Android мобилен клиент).

## 1.1 Формулиране на проблема

В домашна, лабораторна или учебна среда, суровите сензорни стойности са трудни за използване, ако не са събирани непрекъснато, съхранявани исторически, достъпни дистанционно, свързани с конкретни потребители и устройства, и визуализирани в удобен интерфейс. Без централна мониторинг система показанията остават изолирани на хардуерното устройство и трудно се анализират с течение на времето. Проектът решава този проблем, изграждайки пълен pipeline от физическото сензорно измерване до потребителските табла и мобилен достъп.

## 1.2 Цели на проекта

- Изграждане на надеждна система за събиране на сензорни данни в реално време

- Реализация на сигурна потребителска автентикация и управление на достъпа

- Разработване на интуитивен уеб интерфейс за визуализация на данни

- Създаване на Android приложение за мобилен достъп до данните

- Поддръжка на административни операции: управление на потребители, контролери и одитни записи

- Документиране на архитектурата и технологичния стек

## 1.3 Абстракт

Проектът реализира IoT мониторинг система за събиране, съхранение и визуализация на данни от сензори за околната среда. Контролер ESP32 чете температура, влажност, светлина, звук и качество на въздуха, и публикува телеметрия към MQTT брокер. Сървърна ingest услуга записва данните в PostgreSQL, а REST API ги излага на уеб и мобилни клиенти. Системата следва модулна монорепо структура и използва споделени TypeScript модели за синхронизиране на backend и frontend.

# 2. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преди проектирането на системата е проведен анализ на съществуващите технологии и протоколи, приложими за IoT мониторинг. Резултатите от анализа обосновават конкретните технологични избори в проекта.

## 2.1 IoT комуникационни протоколи

Съществуват няколко основни протокола за IoT комуникация, всеки с различни характеристики и приложение. Следната таблица сравнява основните опции:

| Протокол | Предимства | Недостатъци | Избор |
| --- | --- | --- | --- |
| MQTT | Лек, pub/sub, QoS нива, малък overhead | Нужен брокер | ✅ Избран |
| HTTP/REST | Широко разпространен, лесен за debug | По-тежък, polling базиран | ✅ За API клиенти |
| CoAP | Много лек, UDP базиран | По-слаба екосистема | ❌ Не е избран |
| WebSocket | Двупосочна real-time комуникация | По-сложен за embedded | ❌ Не е избран |

MQTT е избран поради своята лекота и publish/subscribe модела, идеален за сценарии, в които устройствата само публикуват данни. Брокерът действа като надеждна буфер точка между производителите и потребителите на данни, без ESP32 да знае нищо за структурата на базата данни.

## 2.2 Бази данни за IoT

За съхранение на телеметрични данни съществуват два основни подхода: специализирани времеви бази данни (Time Series Databases) и класически релационни бази данни.

- InfluxDB — специализирана за времеви серии, но не поддържа добре релационни обекти

- TimescaleDB — разширение за PostgreSQL с времеви функции

- PostgreSQL — избран поради съчетаването на телеметрично и бизнес съхранение в един двигател

- MongoDB — документна база данни, без строга схема

PostgreSQL е избран, защото системата изисква не само времеви серии, но и управление на потребители, контролери, роли и одитни записи — което изисква релационен модел.

## 2.3 Сравнение на frontend frameworks

| Framework | Характеристики | Избор |
| --- | --- | --- |
| React 19 | Компонентна архитектура, hooks, голяма екосистема | ✅ Избран |
| Vue.js | Лесна крива на учене, добра документация | ❌ |
| Angular | Пълен framework, TypeScript по подразбиране | ❌ Прекалено тежък |
| Svelte | Бърз, компилира се до vanilla JS | ❌ По-малка общност |

## 2.4 Микроконтролери за IoT

Изборът на ESP32 пред алтернативи като Arduino Uno, Raspberry Pi Pico или STM32 е обоснован с:

- Вграден Wi-Fi и Bluetooth — не изисква допълнителни комуникационни модули

- Ниска цена (около 5–10 лева) — подходящ за образователни проекти

- Богата Arduino екосистема — хиляди готови библиотеки за сензори

- Двуядрен процесор Xtensa LX6 до 240 MHz — достатъчна изчислителна мощ

- Широко разпространен в maker и учебни общности

# 3. СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

## 3.1 Функционални изисквания

| ID | Изискване |
| --- | --- |
| ФИ-01 | Системата трябва да събира телеметрия от IoT устройства. |
| ФИ-02 | Системата трябва да предава телеметрия чрез MQTT протокол. |
| ФИ-03 | Системата трябва да съхранява телеметрията в PostgreSQL база данни. |
| ФИ-04 | Системата трябва да поддържа регистрация и вход на потребители. |
| ФИ-05 | Системата трябва да позволява на потребителите да преглеждат техните устройства. |
| ФИ-06 | Системата трябва да позволява заявяване на устройства чрез 5-цифрен паринг код. |
| ФИ-07 | Системата трябва да предоставя последните и историческите показания. |
| ФИ-08 | Системата трябва да предоставя пагинирани и филтрируеми изгледи на данните. |
| ФИ-09 | Системата трябва да записва одитни журнали за чувствителни операции. |
| ФИ-10 | Системата трябва да предоставя здравна информация за административен мониторинг. |
| ФИ-11 | Системата трябва да поддържа уеб и мобилен достъп. |
| ФИ-12 | Системата трябва да позволява на администраторите да управляват потребители и контролери. |
| ФИ-13 | Системата трябва да поддържа промяна на парола и изтриване на акаунт. |
| ФИ-14 | Системата трябва да поддържа покана на нови потребители от администратор. |

## 3.2 Нефункционални изисквания

| ID | Категория | Изискване |
| --- | --- | --- |
| НФИ-01 | Производителност | Инgest на телеметрия в реално време (< 1 сек закъснение). |
| НФИ-02 | Надеждност | Историческите данни трябва да се съхраняват трайно. |
| НФИ-03 | Сигурност | Паролите трябва да се хешират с scrypt алгоритъм. |
| НФИ-04 | Сигурност | Достъпът до чувствителни endpoint-и трябва да е ограничен до администратори. |
| НФИ-05 | Поддръжка | Системата трябва да е модулна с ясно разделение на отговорностите. |
| НФИ-06 | Разгъване | Системата трябва да е разгъваема локално чрез Docker Compose. |
| НФИ-07 | Разширяемост | Архитектурата трябва да поддържа добавяне на нови сензори без промяна на API-а. |
| НФИ-08 | Мобилност | Мобилното приложение трябва да работи на Android 8.0+ (API 26+). |

## 3.3 Потребителски роли

| Роля | Права и достъп |
| --- | --- |
| Обикновен потребител | Управление на собствен профил; преглед на данни само от назначените устройства; заявяване на контролери чрез паринг код. |
| Администратор (is_admin) | Пълен достъп до всички потребители, контролери, одитни записи и здравна информация; управление на роли. |
| Разработчик (is_dev) | Допълнителни debug capabilities; достъп до системни endpoint-и за разработка. |

# 4. АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМАТА

Системата е изградена на базата на многослойна (layered) архитектура, която разделя отговорностите на отделни, независими компоненти. Всеки слой комуникира само с непосредствено съседните си слоеве, което осигурява висока модулярност и лесна поддръжка.

## 4.1 Общ поток на данните

Физически ESP32  →  MQTT брокер  →  Backend Ingest Worker

↓

PostgreSQL база данни

↓

Backend REST API

↙            ↘

React уеб клиент    Android мобилен клиент

Физическото устройство ESP32 периодично взима показания от свързаните сензори и ги публикува като JSON съобщение към MQTT брокера (Eclipse Mosquitto). Сървърният ingest worker е абониран за тази MQTT тема и записва данните в PostgreSQL. Уеб и мобилните клиенти правят HTTP заявки към REST API, който чете от базата данни.

## 4.2 Слоеве на архитектурата

Архитектурата включва следните ясно разграничени слоеве, всеки с конкретна отговорност:

- Хардуерен слой (Device Layer) — ESP32 физически чете сензорите и публикува телеметрия

- Комуникационен слой (Messaging Layer) — MQTT протокол и Eclipse Mosquitto брокер

- Ingest слой — Backend worker, абониран за MQTT, записва данните в PostgreSQL

- API слой — Express REST API, обработва заявките от клиентите

- Слой за съхранение (Data Layer) — PostgreSQL с 5 таблици и 9 миграции

- Презентационен слой (Presentation Layer) — React уеб приложение и Android клиент

## 4.3 Монорепо структура

Кодовата база е организирана като монорепо — единно хранилище, съдържащо всички компоненти на системата. Тази структура позволява споделяне на TypeScript типове между frontend и backend, единна конфигурация на зависимостите и улеснено CI/CD.

Iot-Monitoring/

├── backend/          # Express API, MQTT ingest worker, SQL миграции

├── frontend/         # React + Vite уеб приложение

├── packages/

│   └── shared-types/ # Споделени TypeScript типове

├── infra/            # Docker Compose инфраструктура

├── device/           # ESP32 firmware (Arduino/C++)

├── mobile/           # Android приложение (Kotlin/Gradle)

└── docs/             # Техническа документация

# 5. ХАРДУЕРЕН СЛОЙ — ESP32 FIRMWARE

## 5.1 Микроконтролер ESP32

ESP32 е двуядрен микроконтролер, разработен от Espressif Systems. Той разполага с вграден Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth модул, което го прави идеален избор за IoT приложения. Процесорът е Xtensa LX6 с тактова честота до 240 MHz, разполага с 520 KB SRAM и поддържа множество комуникационни интерфейси: UART, SPI, I²C, I²S, ADC, DAC.

| Характеристика | Стойност |
| --- | --- |
| Процесор | Xtensa dual-core LX6, до 240 MHz |
| RAM памет | 520 KB SRAM |
| Wi-Fi стандарт | IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
| Bluetooth | v4.2 BR/EDR и BLE |
| GPIO пинове | 36 (от които 18 с ADC) |
| ADC резолюция | 12-bit (0–4095) |
| Захранване | 3.3V / 5V (onboard регулатор) |

## 5.2 Свързани сензори

### 5.2.1 DHT22 — Температура и влажност

Сензорът DHT22 (AM2302) измерва температура в диапазона -40°C до +80°C с точност ±0.5°C и относителна влажност 0%–100% с точност ±2–5%. Комуникацията е чрез еднопроводен цифров протокол.

### 5.2.2 BH1750 — Осветеност

BH1750 е дигитален сензор за интензивност на светлина, комуникиращ чрез I²C шина. Измерва осветеност в диапазона 1–65535 lux с 16-битова резолюция.

### 5.2.3 MQ-135 — Качество на въздуха

MQ-135 е полупроводников газов сензор за измерване на NH3, NOx, алкохол, бензен, дим и CO2. Изходът е аналогов сигнал, прочетен чрез ADC пина на ESP32. Firmware-ът изчислява Air Quality Percentage спрямо калибрирана базова стойност.

### 5.2.4 MAX4466 — Звук

MAX4466 е усилвател за електретен микрофон с регулируемо усилване. Аналоговият изход се семплира чрез ADC. Firmware-ът изчислява raw стойност, dBFS и приблизително SPL в децибели.

## 5.3 Firmware реализация

Firmware-ът на ESP32 е написан като Arduino sketch (.ino) и осъществява: свързване с Wi-Fi, свързване с MQTT брокера, периодично взимане на сензорни данни и публикуване на JSON payload. Телеметрийният интервал е 5000 ms.

// device/esp32/init/init.ino — основна логика

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <DHT.h>

#include <BH1750.h>

#include <ArduinoJson.h>

const char* MQTT_TOPIC = "iot/shrek-esp32/telemetry";

void publishTelemetry() {

StaticJsonDocument<256> doc;

doc["t"]             = dht.readTemperature();

doc["h"]             = dht.readHumidity();

doc["lux"]           = lightMeter.readLightLevel();

doc["sound"]         = analogRead(MIC_PIN);

doc["sound_dbfs"]    = computeDbfs();

doc["aq"]            = analogRead(MQ135_PIN);

doc["air_baseline_pct"] = computeAirPct();

char buffer[256];

serializeJson(doc, buffer);

mqttClient.publish(MQTT_TOPIC, buffer);

}

## 5.4 MQTT Payload формат

{

"t":               23.4,  // Температура в °C

"h":               41.2,  // Относителна влажност в %

"lux":             318,   // Осветеност в лукс

"sound":           512,   // Raw ADC стойност (0–4095)

"sound_dbfs":     -42.1,  // Звук в dBFS

"sound_est_spl":   61.3,  // Приблизително SPL в dB

"aq":              287,   // Raw ADC стойност на MQ-135

"air_baseline_pct": 96.4  // Качество на въздуха в %

}

# 6. ИНФРАСТРУКТУРЕН СЛОЙ — DOCKER

## 6.1 Docker и Docker Compose

Docker е платформа за контейнеризация, позволяваща пакетиране на приложения заедно с техните зависимости в изолирани контейнери. Docker Compose управлява многоконтейнерни приложения чрез YAML файлове. Инфраструктурата стартира три услуги: Eclipse Mosquitto, PostgreSQL 16 и Adminer.

# infra/docker-compose.yml

services:

mosquitto:

image: eclipse-mosquitto:2

ports: ["1883:1883", "9001:9001"]

postgres:

image: postgres:16

environment:

POSTGRES_USER:     ${POSTGRES_USER}

POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}

POSTGRES_DB:       ${POSTGRES_DB}

ports: ["5432:5432"]

adminer:

image: adminer

ports: ["8080:8080"]

## 6.2 Eclipse Mosquitto — MQTT брокер

Eclipse Mosquitto е лек, open-source MQTT брокер, имплементиращ MQTT протокол версии 3.1, 3.1.1 и 5.0. Той действа като посредник между ESP32 (publisher) и backend ingest worker (subscriber). Конфигурацията позволява анонимни връзки за локална употреба или автентикация за производствена среда.

## 6.3 PostgreSQL — Релационна база данни

PostgreSQL 16 е мощна обектно-релационна база данни. Избрана е поради надеждността си, поддръжката на JSONB тип данни (използван в audit_logs), богатите индексни опции и съответствието с SQL стандарта. ACID свойствата гарантират консистентност при записване на показанията.

# 7. БАЗА ДАННИ — СХЕМА И МИГРАЦИИ

## 7.1 Схема на базата данни

Базата данни съдържа пет основни таблици: readings (сензорни данни), users (потребители), controllers (IoT контролери), user_controllers (асоциации) и audit_logs (одитни записи).

## 7.2 Таблица readings

CREATE TABLE IF NOT EXISTS readings (

id               SERIAL PRIMARY KEY,

device_id        VARCHAR(64)   NOT NULL,

ts               TIMESTAMP     DEFAULT NOW(),

temperature_c    DECIMAL(5,2),

humidity_pct     DECIMAL(5,2),

lux              INTEGER,

sound            INTEGER,

sound_dbfs       DECIMAL(6,2), -- добавено с миграция 006

sound_est_spl    DECIMAL(6,2), -- добавено с миграция 007

air_quality_raw  INTEGER,      -- преименувано от co2_ppm (миграция 009)

air_baseline_pct DECIMAL(5,2)  -- добавено с миграция 008

);

CREATE INDEX idx_readings_device_ts ON readings(device_id, ts DESC);

## 7.3 Таблица users

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (

id              SERIAL PRIMARY KEY,

username        VARCHAR(64)  UNIQUE NOT NULL,

email           VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,

password        TEXT         NOT NULL,  -- scrypt хеш

role            TEXT         NOT NULL DEFAULT 'user',

is_admin        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,

is_dev          BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,

invited_by      INTEGER,

must_change_password BOOLEAN DEFAULT FALSE,

created_at      TIMESTAMP    DEFAULT NOW()

);

## 7.4 Таблица controllers и user_controllers

CREATE TABLE IF NOT EXISTS controllers (

id           SERIAL PRIMARY KEY,

device_id    VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,

label        TEXT,

pairing_code VARCHAR(6)  UNIQUE,  -- 5-цифрен код за сдвояване

created_at   TIMESTAMP   DEFAULT NOW()

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS user_controllers (

user_id       INTEGER REFERENCES users(id)       ON DELETE CASCADE,

controller_id INTEGER REFERENCES controllers(id) ON DELETE CASCADE,

label         TEXT,

created_at    TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

PRIMARY KEY (user_id, controller_id)

);

## 7.5 Таблица audit_logs

CREATE TABLE IF NOT EXISTS audit_logs (

id          SERIAL PRIMARY KEY,

actor_id    INTEGER,

actor_email TEXT,

action      TEXT    NOT NULL,  -- 'user.login', 'device.claim', ...

entity_type TEXT    NOT NULL,

entity_id   TEXT,

metadata    JSONB,             -- Допълнителни данни в JSON

ip_address  TEXT,

user_agent  TEXT,

created_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

## 7.6 Миграционна система

Проектът използва собствена миграционна система (backend/scripts/migrate.ts). Файловете са наредени номерно и изпълнявани последователно.

| Файл | Промяна |
| --- | --- |
| 001_create_audit_logs.sql | Създаване на таблицата audit_logs |
| 002_add_user_role.sql | Добавяне на колона role |
| 003_add_user_is_dev.sql | Добавяне на флаг is_dev |
| 004_add_user_is_admin.sql | Добавяне на флаг is_admin |
| 005_add_user_invite_fields.sql | Полета за покани |
| 006_add_sound_dbfs.sql | Добавяне на sound_dbfs |
| 007_add_sound_est_spl.sql | Добавяне на sound_est_spl |
| 008_add_air_baseline_pct.sql | Добавяне на air_baseline_pct |
| 009_rename_co2_ppm.sql | Преименуване co2_ppm → air_quality_raw |

# 8. СЪРВЪРЕН СЛОЙ — NODE.JS BACKEND

## 8.1 Технологичен стек

| Пакет / Технология | Предназначение |
| --- | --- |
| Node.js 20 | JavaScript runtime среда |
| TypeScript | Статично типизиран JavaScript |
| Express.js | HTTP framework за REST API |
| pg (node-postgres) | PostgreSQL клиент |
| mqtt (npm) | MQTT клиент — subscribe и publish |
| scrypt (Node.js crypto) | Хеширане на пароли |
| cors | Cross-Origin Resource Sharing middleware |
| Vitest | Unit и integration тест framework |

## 8.2 Структура на route модулите

Backend API-ят е организиран в отделни route модули, всеки отговарящ за конкретна функционална област:

backend/src/api/routes/

├── auth.ts        # POST /api/auth/register, POST /api/auth/login

├── profile.ts     # GET|PATCH|DELETE /api/me

├── users.ts       # Управление на потребители (admin)

├── controllers.ts # Управление на контролери и claiming

├── readings.ts    # Сензорни данни — latest, history, search

└── audit.ts       # Одитни записи и health статистики

## 8.3 Автентикация и авторизация

Системата използва header-базирана идентификация чрез x-user-id. Backend-ът извлича потребителя от базата данни и прилага ролеви проверки. Паролите се хешират с Node.js вградения scrypt алгоритъм — съвременен и устойчив срещу brute-force атаки.

// Middleware за автентикация

async function requireAuth(req, res, next) {

const userId = req.headers['x-user-id'];

if (!userId) return res.status(401).json({ error: 'Unauthorized' });

const { rows } = await pool.query(

'SELECT * FROM users WHERE id = $1', [userId]

);

if (!rows[0]) return res.status(401).json({ error: 'User not found' });

req.user = rows[0];

next();

}

## 8.4 Пълен списък на API endpoints

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Регистрация на нов потребител |
| POST | /api/auth/login | Вход и получаване на сесия |
| GET | /api/me | Данни за текущия потребител |
| PATCH | /api/me | Актуализиране на профил |
| PATCH | /api/me/password | Промяна на парола |
| DELETE | /api/me | Изтриване на акаунт |
| GET | /api/users | Списък на всички потребители (admin) |
| PATCH | /api/users/:userId/role | Промяна на роля (admin) |
| POST | /api/admin/users/invite | Покана на нов потребител (admin) |
| GET | /api/devices | Списък на известни устройства |
| GET | /api/latest/:deviceId | Последно показание за устройство |
| GET | /api/history/:deviceId | Исторически данни по период |
| GET | /api/readings | Пагинирани данни с филтриране |
| POST | /api/controllers/claim | Заявяване на контролер с паринг код |
| GET | /api/health | Здравен статус |
| GET | /api/admin/health | Детайлен здравен статус (admin) |
| GET | /api/audit | Одитни записи (admin) |

# 9. MQTT INGEST WORKER

## 9.1 Роля и принцип

Ingest worker-ът е отделен процес (backend/src/ingest.ts), чиято единствена отговорност е да се абонира за MQTT топика и да записва получените съобщения в PostgreSQL. Разделянето от API сървъра осигурява fault tolerance — ако API е временно недостъпен, MQTT данните продължават да се записват.

## 9.2 Имплементация

// backend/src/ingest.ts

import mqtt from 'mqtt';

import { Pool } from 'pg';

const pool   = new Pool();

const client = mqtt.connect(process.env.MQTT_URL);

client.on('connect', () => {

client.subscribe(process.env.MQTT_TOPIC);

});

client.on('message', async (topic, payload) => {

const data     = JSON.parse(payload.toString());

const deviceId = topic.split('/')[1]; // 'iot/shrek-esp32/telemetry'

await pool.query(

`INSERT INTO readings (device_id, temperature_c, humidity_pct, lux,

sound, sound_dbfs, sound_est_spl, air_quality_raw, air_baseline_pct)

VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9)`,

[deviceId, data.t, data.h, data.lux, data.sound,

data.sound_dbfs, data.sound_est_spl, data.aq, data.air_baseline_pct]

);

});

## 9.3 MQTT QoS нива

MQTT протоколът дефинира три нива на качество на обслужване (Quality of Service):

- QoS 0 — At most once: доставка веднъж без потвърждение (fire and forget)

- QoS 1 — At least once: поне една доставка с ACK потвърждение

- QoS 2 — Exactly once: точно една доставка чрез четиристъпков handshake

За телеметрия проектът използва QoS 0, тъй като загубата на единично показание е допустима при висока честота на изпращане (5 сек. интервал).

# 10. СПОДЕЛЕНИ TYPESCRIPT ТИПОВЕ

## 10.1 Пакет shared-types

Директорията packages/shared-types/ съдържа TypeScript интерфейси, използвани едновременно от frontend и backend. Това осигурява type safety при комуникацията между двата края и елиминира дублирането на дефиниции.

// packages/shared-types/src/models/index.ts

export interface Reading {

id:               number;

device_id:        string;

ts:               string;

temperature_c:    number | null;

humidity_pct:     number | null;

lux:              number | null;

sound:            number | null;

sound_dbfs:       number | null;

air_quality_raw:  number | null;

air_baseline_pct: number | null;

}

export interface User {

id: number; username: string; email: string;

role: string; is_admin: boolean; is_dev: boolean;

}

export interface Controller {

id: number; device_id: string;

label: string | null; pairing_code: string | null;

}

export interface AuditLog {

id: number; actor_id: number | null;

action: string; entity_type: string;

metadata: Record<string, unknown> | null;

}

# 11. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС — REACT FRONTEND

## 11.1 Технологичен стек

| Технология | Предназначение |
| --- | --- |
| React 19 | UI библиотека (компонентна архитектура) |
| Vite | Build инструмент и HMR dev сървър |
| TypeScript | Типизация на компонентите |
| Tailwind CSS | Utility-first CSS framework |
| Recharts | Графики базирани на D3.js |
| Axios | HTTP клиент за REST заявки |
| Vitest + RTL | Unit тест framework |

## 11.2 Структура на компонентите

frontend/src/components/

├── Auth.tsx           # Форми за вход и регистрация

├── Dashboard.tsx      # Главно табло с карти и графики

├── SensorCard.tsx     # Карта за единичен сензор

├── Chart.tsx          # Recharts времева серия

├── DataTable.tsx      # Табличен изглед на данни

├── DeviceSelector.tsx # Падащо меню за избор на устройство

├── AdminDashboard.tsx # Администраторско табло

├── AuditLogs.tsx      # Преглед на одитни записи

├── SystemHealth.tsx   # Здравен статус

├── Settings.tsx       # Потребителски настройки

└── UserInviteModal.tsx # Покана на потребители

## 11.3 Dashboard компонент

// frontend/src/components/Dashboard.tsx (опростено)

import { useState, useEffect } from 'react';

import { api } from '../api';

export default function Dashboard() {

const [deviceId, setDeviceId] = useState('');

const [latest,   setLatest]   = useState(null);

const [history,  setHistory]  = useState([]);

useEffect(() => {

if (!deviceId) return;

const load = async () => {

const [l, h] = await Promise.all([

api.getLatest(deviceId),

api.getHistory(deviceId),

]);

setLatest(l); setHistory(h);

};

load();

const interval = setInterval(load, 30_000);

return () => clearInterval(interval);

}, [deviceId]);

return (

<div className='grid grid-cols-2 gap-4 p-6'>

<SensorCard label='Температура' value={latest?.temperature_c} unit='°C' />

<SensorCard label='Влажност'    value={latest?.humidity_pct}   unit='%'  />

<Chart data={history} field='temperature_c' />

</div>

);

}

## 11.4 Изчисления за качество на въздуха (utils/air.ts)

// frontend/src/utils/air.ts

export function getAirQualityLabel(pct: number | null): string {

if (pct === null) return 'Няма данни';

if (pct >= 90) return 'Отличен';

if (pct >= 75) return 'Добър';

if (pct >= 50) return 'Умерен';

if (pct >= 25) return 'Лош';

return 'Опасен';

}

# 12. МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ — ANDROID

## 12.1 Технологичен стек

Мобилният клиент е Android приложение, написано на Kotlin с Gradle build система. Приложението комуникира с backend REST API чрез Retrofit. Заявките включват header x-client: mobile за идентификация на мобилния клиент.

| Технология | Предназначение |
| --- | --- |
| Kotlin | Основен език за Android разработка |
| Android SDK | Платформа и UI компоненти |
| Retrofit | HTTP клиент с interface-базирани endpoints |
| OkHttp | Request interceptors, timeouts, headers |
| Gson | JSON сериализация и десериализация |
| Gradle (Kotlin DSL) | Build система с типова безопасност |

## 12.2 Android Home-screen Widget

Приложението включва home-screen widget, деклариран в AndroidManifest.xml. Уиджетът позволява бърз преглед на последните сензорни показания директно от началния екран на Android устройството.

<!-- AndroidManifest.xml (фрагмент) -->

<receiver

android:name=".widget.SensorWidgetProvider"

android:exported="true">

<intent-filter>

<action android:name="android.appwidget.action.APPWIDGET_UPDATE" />

</intent-filter>

<meta-data

android:name="android.appwidget.provider"

android:resource="@xml/sensor_widget_info" />

</receiver>

# 13. ДЕТАЙЛЕН ПОТОК НА ДАННИТЕ

## 13.1 Пълна последователност

Стъпка 1:  Сензорите измерват физически условия

Стъпка 2:  ESP32 чете стойностите от сензорите

Стъпка 3:  Firmware конвертира показанията в JSON

{ t: 24.5, h: 61.2, lux: 1200, sound: 430, aq: 780 }

Стъпка 4:  ESP32 публикува към MQTT брокера

Topic: iot/shrek-esp32/telemetry

Стъпка 5:  Mosquitto форвардира към ingest worker

Стъпка 6:  Ingest worker парсва топика и payload-а

device_id = 'shrek-esp32' (от топика)

Стъпка 7:  Ingest worker вмъква ред в таблица readings

Стъпка 8:  Клиент изпраща HTTP заявка

GET /api/latest/shrek-esp32

Стъпка 9:  API проверява достъп до устройството

(user_controllers таблица)

Стъпка 10: API връща JSON отговор

Стъпка 11: Клиентът рендерира данните

## 13.2 Последователност на вход

1. Потребителят въвежда email + парола

2. Frontend: POST /api/auth/login

3. Backend: SELECT * FROM users WHERE email = $1

4. Backend: scrypt сравнение на паролата

→ При грешка: 401 Unauthorized

→ При успех: връщане на userId

5. Backend: INSERT INTO audit_logs (action='user.login')

6. Frontend: съхранява userId за следващи заявки

## 13.3 Последователност на заявяване на устройство

1. Администраторът създава контролер с pairing_code

POST /api/controllers → { device_id: 'shrek-esp32' }

2. Потребителят въвежда 5-цифрен код

POST /api/controllers/claim → { code: '12345' }

3. Backend: SELECT * FROM controllers WHERE pairing_code = $1

4. Backend: INSERT INTO user_controllers (user_id, controller_id)

5. Backend: INSERT INTO audit_logs (action='device.claim')

6. Потребителят вижда устройството в dashboard

# 14. ЛОГИКА ЗА ТЪРСЕНЕ И ФИЛТРИРАНЕ

Endpoint-ът GET /api/readings поддържа гъвкава логика за търсене по полета. Тази функционалност показва, че системата поддържа не само събиране на данни, но и аналитичен достъп до тях.

| Синтаксис | Пример | Описание |
| --- | --- | --- |
| field:value | d:shrek-esp32 | Точно съвпадение по device_id |
| field:>value | t:>25 | Температура над 25°C |
| field:<value | h:<70 | Влажност под 70% |
| field:min-max | s:500-800 | Звук между 500 и 800 |
| ts:дата | ts:2024-01-15 | Филтриране по дата |
| sort + dir | sort=temperature_c&dir=desc | Сортиране по поле |
| limit + offset | limit=50&offset=100 | Пагинация |

# 15. АВТОМАТИЗИРАНО ТЕСТВАНЕ

## 15.1 Стратегия

Проектът прилага многостепенно тестване: unit тестове за изолирани функции, integration тестове за API endpoints и Gradle тестове за Android. Всеки модул разполага с отделна тестова конфигурация.

## 15.2 Backend тестове (Vitest)

// backend/src/api.test.ts

describe('POST /api/auth/login', () => {

it('връща 401 при невалидни данни', async () => {

const res = await request(app)

.post('/api/auth/login')

.send({ email: 'wrong@test.com', password: 'wrong' });

expect(res.status).toBe(401);

});

});

## 15.3 Frontend тестове

// frontend/src/utils/flags.test.ts

describe('isFeatureEnabled', () => {

it('връща false за непознати флагове', () => {

expect(isFeatureEnabled('nonExistent')).toBe(false);

});

});

## 15.4 Изпълнение

# Всички тестове

npm run test:all

# Backend с coverage

npm run test:ci -w backend

# Frontend

npm run test:ci -w frontend

# Android

cd mobile && ./gradlew test

# 16. СИГУРНОСТ

## 16.1 Хеширане на пароли

Паролите се хешират с Node.js вградения scrypt алгоритъм — memory-hard функция, устойчива срещу GPU-базирани brute-force атаки. Това е реална силна страна на системата.

## 16.2 Ролева система (RBAC)

Реализирана е ролева система за контрол на достъпа (Role-Based Access Control) с три нива: обикновен потребител, администратор и разработчик. Всеки API endpoint прилага подходящи проверки.

## 16.3 Одитен журнал

Всички значими действия се записват в audit_logs: кой е извършил действието (actor), какво (action), върху кой обект (entity_type/entity_id), IP адрес и user agent.

## 16.4 Device-level isolation

Потребителят вижда само устройствата, назначени в таблицата user_controllers. Това изолира телеметрията на едно устройство от всички потребители, освен назначените.

## 16.5 Текущи ограничения

- Автентикацията използва header x-user-id — опростен механизъм, подходящ за прототип, но не за продукционна среда

- Няма explicit TLS за MQTT в локалната разработка

- Няма rate limiting за API endpoints

# 17. КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 17.1 Поддръжка (Maintainability)

Монорепо структурата, разделените route модули, SQL миграциите и споделения пакет shared-types осигуряват висока поддръжаемост. Промяна в TypeScript типовете автоматично засяга и frontend, и backend.

## 17.2 Мащабируемост (Scalability)

Ingest worker-ът е отделен процес, мащабируем независимо. MQTT брокерът поддържа множество публикатори. Ограничение: единична backend инстанция без разпределено обработване.

## 17.3 Надеждност (Reliability)

PostgreSQL ACID свойства гарантират консистентност. MQTT firmware логиката включва reconnection при загуба на свързаност. Health endpoint позволява мониторинг на оперативния статус.

## 17.4 Използваемост (Usability)

Dashboard с карти за сензори, Recharts графики, пагинирани таблици, паринг-код механизъм и Android приложение с widget правят системата достъпна за различни потребителски нужди.

# 18. ОГРАНИЧЕНИЯ И БЪДЕЩИ ПОДОБРЕНИЯ

## 18.1 Текущи ограничения

- Автентикацията е опростена и не е подходяща за продукционна среда без допълнителни мерки

- MQTT топик конфигурацията е центрирана около единичен топик модел

- Сензорните данни са предимно сурови — MQ-135 изисква фина калибрация

- Няма alerting pipeline за автоматично уведомяване при прагови стойности

- Ролевата йерархия е бинарна без гранулярни разрешения

- Няма offline синхронизация за мобилния клиент

- Няма SSL/TLS за MQTT в локалната среда

## 18.2 Препоръчани бъдещи подобрения

- Замяна с JWT токени или secure session механизъм

- SSL/TLS за MQTT комуникацията

- Push нотификации при прагови стойности на сензорите

- Heartbeat механизъм за детектиране на offline устройства

- Исторически анализ с агрегирани данни (средни, min/max по период)

- End-to-end интеграционни тестове покриващи целия pipeline

- Аномалия детекция и машинно обучение

# 19. ИНСТАЛАЦИЯ И СТАРТИРАНЕ

## 19.1 Предварителни изисквания

- Node.js 20+ и npm 10+

- Docker Desktop 4.0+

- Arduino IDE 2.x (за ESP32 firmware)

- Android Studio Hedgehog+ (за мобилното приложение)

## 19.2 Стъпки

# 1. Инсталиране на зависимости

npm install && npm run build:types

# 2. Стартиране на инфраструктурата

cd infra && cp .env.example .env && docker compose up -d

# 3. Изпълнение на миграциите

npm run migrate -w backend

# 4. Стартиране на всички услуги

npm run dev:all

# Приложението е достъпно на: http://localhost:5173

# 20. ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ СТЕК

| Слой | Технология | Описание |
| --- | --- | --- |
| Устройство | ESP32 (Xtensa LX6) | Микроконтролер с Wi-Fi |
| Устройство | Arduino/C++ | Firmware език |
| Мрежа | MQTT (Mosquitto) | Pub/subscribe телеметрия |
| Инфраструктура | Docker Compose | Контейнеризация |
| База данни | PostgreSQL 16 | Релационна база данни |
| Сървър | Node.js 20 + TypeScript | JavaScript runtime |
| Сървър | Express.js | HTTP framework |
| Сигурност | scrypt | Хеширане на пароли |
| Frontend | React 19 | UI библиотека |
| Frontend | Vite | Build tool и HMR |
| Frontend | Tailwind CSS | Utility-first стилове |
| Frontend | Recharts | D3.js базирани графики |
| Мобилно | Android (Kotlin) | Нативен мобилен клиент |
| Мобилно | Retrofit + OkHttp | HTTP клиент за Android |
| Тестване | Vitest | Test framework за JS/TS |
| Типове | TypeScript workspace | Споделени типове |

# 21. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработената IoT система за мониторинг на данни представлява пълноценен пример за съвременна многослойна архитектура, обхващаща целия спектър от хардуерно ниво до потребителски интерфейс. Системата демонстрира практическото приложение на редица актуални технологии и архитектурни принципи.

Проектът постига поставените цели: данните от физическите сензори на ESP32 се предават надеждно чрез MQTT протокола, съхраняват се в PostgreSQL и са достъпни в реално време чрез React уеб приложение и Android мобилен клиент. Системата поддържа многопотребителски достъп с ролева сигурност, одитен журнал и административен панел.

Монорепо структурата с npm workspaces и споделения пакет shared-types демонстрира съвременен подход за управление на комплексни JavaScript/TypeScript проекти. Автоматизираното тестване с Vitest осигурява стабилност при бъдещи промени.

Системата може да бъде разширена с push нотификации при прагови стойности, поддръжка на множество ESP32 устройства, историческа аналитика с агрегирани данни, интеграция с cloud услуги и end-to-end TLS криптиране на MQTT комуникацията.

# 22. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual. Espressif Systems, 2021.

- MQTT.org. MQTT Version 3.1.1 Protocol Specification. OASIS Standard, 2014.

- PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 16 Documentation. 2023.

- React Documentation. React v19 Release Notes. Meta Open Source, 2024.

- Vite. Vite 5.0 Guide. Evan You, 2023.

- Tailwind Labs. Tailwind CSS v3 Documentation. 2023.

- npm. npm Workspaces Documentation. OpenJS Foundation, 2023.

- MQ-135 Gas Sensor Datasheet. Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co.

- BH1750 Digital Ambient Light Sensor IC. ROHM Semiconductor, 2011.

- Docker Inc. Docker Compose Documentation. 2024.

- Eclipse Foundation. Eclipse Mosquitto Documentation. 2023.

- Kotlin Programming Language. Kotlin Documentation. JetBrains, 2024.

- Square Inc. Retrofit 2.9.0 Documentation. 2023.

- Google. Android Developer Documentation — AppWidget. 2024.

- Vitest. Vitest Documentation. Evan You, 2023.

- Recharts. Recharts — Composable charting library built on React. 2023.

- Node.js Foundation. Node.js v20 Documentation. OpenJS Foundation, 2023.

- Expressjs.com. Express 4.x API Reference. 2023.

- IETF RFC 7914 — The scrypt Password-Based Key Derivation Function. 2016.

- Банков, М. Интернет на нещата — концепции и приложения. Техника, 2022.